第二十一届北京市印刷行业职业技能大赛

数字印刷工复赛理论知识复习题

一、单项选择题（共120题）

- 图像与图形的区别主要表现在（ B ）。

A.叫法不同，实质是一样的

B.图像是由栅格点阵，图形是由矢量表现的

C.图像是由矢量、图形是由栅格点阵表现

D.图像是彩色的，图形是黑白的

- 2017年版《生产型数字印刷机目录》规定，单张纸单色生产型喷墨数字印刷机的速度不低于（ B ）页（A4)/分钟。

A.90	   B.120

C.150	   D.200

- 在众多的图像存储格式中，下面( B )格式包含的图像信息最多、最完整。

A.JPEG	B.TIFF

C.EPS   	D.DCS

- 在数字化工作流程中进行色彩转换的色彩连结空间（PCS)为（ A ）。

A.CIEL*a*b*	             B.CIEXYZ

C．IEL*U*V*	             D.CIEXYZ

- 常见的 UV 油墨数字印刷中的UV指的是（ C ）。

A.红外光                  B.可见光

C.紫外光                  D.日光

- CIE 色彩空间定义 L*值指的是（ A ）。

A.明度                    B.亮度

C.光泽度	                D.白度

- 目前数字印刷信息交互的标准格式是（ D ）。

A.JPEG	                   B.TIFF

C.DOC	                   D.PDF

- 通常在彩色印刷时，为了弥补因印刷套印不准而造成两个相邻的不同颜色之间的漏白，印前处理会提供（ A ）功能。

A.陷印                    B.网点旋转

C.半色调模拟              D.图像平滑

- 底色去除主要针对彩色图像的（ C )起作用。

A.高光中性灰区域          B.中间调灰色区域

C.暗调中性灰区域          D.以上答案都不对

- 在装订工艺过程中，( B )是需要在装订时铣背并刷胶的。

A.线装                    B.无线胶钉

C.折页	                   D.骑马订

- 印前对图像的处理应该选择（ C ）。

A.Lab模式	                B.CMYK模式

C.RGB模式	                D.CIE模式

- 色彩管理工作流程通常通过软硬结合的方式，即通过3C步骤来完成，不属于3C步骤的选项是（ B ）。

A.校准                    B.创建ICC

C.特性化	                D.转换

- 数字印刷技术最早出现于 20 世纪（ D ）。

A.60 年代                 B.70 年代

C.80 年代                 D.90 年代

- 数字印刷印前的主要特点是（ C ）。

A.需要拼大版	             B.图像文字处理方式

C.不需要输出到印版        D.需要高质量的原稿

- 非彩色在视觉上感受到的是（ B ）的变化。

A.饱和度                  B.明度

C.指数                    D.求和

- 在AcrobatPro中，使用（ A ）功能可以看到PDF文档中是否有专色。

A.输出预览                B.叠印预览

C.颜色转换                D.透明度拼合

- 为了控制环境湿度，采用的加湿器有高压雾化和气液混合方式，无论哪种方式，为了防止水中的水碱（碳酸钙）附着在设备上，加湿系统中的水应当使用（ C ）。

A.自来水                  B.矿泉水

C.净化后的软化水          D.中水

- 卷筒纸喷墨成像数字印刷机生产时，收放卷装置通常对卷筒纸直径有一定要求，直径通常不大于（ B ）。

A.5米                     B.1.25米

C.0.5米                   D.3米

- 下列不属于影响喷墨印刷质量的选项是（ D ）。

A.承印纸张                B.喷头的状态

C.印刷速度                D.曝光量的大小

- 由纸张燃烧引发的火灾属于( A )。

A.A类火灾                 B.B类火灾

C.C类火灾                 D.D类火灾

- 设立数字印刷企业，要有适应业务范围的固定（ D ）场所，建筑面积不少于50平方米。

A.生产                    B.经营

C.注册                    D.生产经营

- 纸张的重量通常用克重表示，50克重的含义是（ A ）。

A.50克/平方米            B.50克/平方英寸

C.50克/米                D.50克/英寸

- 激光数字印刷机的成像过程中，在感光元件表面施以与充电电压（ B ）的电压，以中和感光元件表面残余电荷的过程称之为消电。

A.相同                    B.相反

C.正电荷                  D.负电荷

- 印刷时为保留画面有效内容预留出的方便裁切的部分被称作（ D ）。

A.天头地脚                B.订口

C.切口                    D.出血位

- 关于预飞模块，（ D ）是错误的说法。

A.可以检查文件是否加密    B.可以检查页面是否含有裁切框

C.可以检查图片的分辨率    D.可以将透明原稿压平

- 当书帖总厚度（ A ）时，采用骑马订可以不考虑爬移问题。

A.≤4mm                   B.≤5mm

C.≤6mm                   D.≤7mm

- 因纸张伸缩变形而出现套印不准，主要解决方法是（D）。

A.降低车间湿度            B.整纸处理

C.提高车间湿度            D.印前对纸张进行调湿处理

- 利用激光扫描的方法在光导体上形成静电潜影，再利用带电色粉与静电潜影之间的电荷作用实现显影，然后将色粉影像转移到承印物上完成印刷，此类数字印刷机为（ C ）。

A.喷墨数字印刷机          B.激光数字印刷机

C.静电数字印刷机          D.磁成像数字印刷机

- 生产型数字印刷机是指具备（ B ）的印刷速度，印刷质量稳定，能实现工业化连续、批量生产的数字印刷设备。

A.极高                    B.较高

C.一般                    D.适宜

- 当前解决好环境保护问题，要坚持污染防治与( C )并重的原则。

A.生态保护                B.节约资源

C.废物利用                D.强化管理

- 以下（ A ）文件的格式与印前设计应用软件和设备无关。

A.PostScript              B.PSD

C.AI                      D.CDR

- 兰达纳米数字印刷机采用（ B ）印刷方式。

A.静电成像                B.喷墨成像

C.离子成像                D.热敏成像

- 矢量图形是由( B )进行描述的。

A.像素	                   B.数学曲线

C.点		                   D.直线线段+色块

- 卷筒纸喷墨成像数字印刷机在印刷作业时，为了获得更高的印刷品质，需要提高设备印刷分辨率，此时设备的印刷速度应（ B ）。

A.提高                    B.降低

C.不变                    D.无关

- Lab颜色立体中a为正值，描述正确的是（ A ）。

A.偏红                    B.偏黄

C.偏蓝                    D.偏亮

- 日常习惯中我们所说的书刊的一页，在排版印刷中指的是（ D ）。

A.一页                    B.一张

C.一印张                  D.一面

- 非涂料纸表面的吸收能力比涂料纸表面的吸收能力（ A ）。

A.强                      B.弱

C.一样                    D.较弱

- 色料三原色中任意两原色相混合成得到的混合色称为（ B ）。

A.对比色                  B.间色

C.次色                    D.互补色

- 原稿的（ D ）决定了对原稿放大倍率的限制。

A.物理尺寸                B.颜色

C.阶调                    D.颗粒度和清晰度

- 原稿扫描输入、彩色显示器和输出记录过程的色域通常是不相同的，最典型的情况是输出设备的色域往往要（ B ）显示器和原稿的色域。

A、大于                   B、小于

C、等于                   D、不小于

- 绿色印刷是指（ C ）。

A.对生态环境影响小、污染少、节约纸张的印刷方式

B.对生态环境影响小、低排放、节约资源的印刷方式

C.对生态环境影响小、污染少、节约资源和能源的印刷方式

D.对生态环境影响小、排放少、节约能源的印刷方式

- 清洁生产的八字方针是（ A ）。

A.节能、降耗、减污、增效

B.绿色、节能、环保、发展

C.节能、环保、减排、能效

D.环保、节能、绿色、持续

- 绿色印刷强调在印刷产品的整个生命周期过程中（ B ）的宗旨和理念。

A.绿色环保              B.以人为本

C.可持续发展            D.节约资源

- VOCs的缩写是指（ B ）。

A.有机化合物            B.挥发性有机化合物

C.碳排放                D.挥发性物质

- 颜色饱和度是指颜色的（ C ）。

A.黑度                  B.灰度

C.纯度                  D.色偏度

- 颜色的三属性是( A )。

A.色相、明度、饱和度		B.色相、密度、饱和度

C.色度、明度、饱和度		D.色相、明度、着色力

- 应用较为广泛的色度测量仪是（ B ）。

A.三滤色片色度仪        B.分光光度仪

C.透射密度仪            D.反射密度仪

- 观察反射印刷品应采用D65的光源，其色温约为（ C ）。

A.4500K                 B.5500K

C.6500K                 D.7500K

- 影响印刷品墨色检查的主要因素应该是( A )。

A.照明光源 	           B.环境温度

C.相对湿度	           D.空气流动

- 依据GB/T 33259-2016《数字印刷质量要求及检验方法》，数字印刷品幅面对角线在60cm以下的精细印刷产品，任意两色图像位置的套准误差要求（ C ）。

A.≤0.05mm              B.≤0.10mm

C.≤0.07mm              D.≤0.20mm

- 数字印刷机的（ B ）是获得良好印刷质量的前提和基础。

A.印刷速度              B.设备稳定性

C.设备品牌              D.设备价格

- 碳粉呈像印刷属于（ D ）方式。

A.喷墨印刷              B.磁记录成像印刷

C.热转移印刷            D.静电成像印刷

- 影响喷墨数字印刷产品质量的关键因素有很多，但不包括（ C ）因素。

A.承印材料              B.印刷速度

C.色粉颗粒度            D.操作人员

- 相比传统平版胶印设备，数字印刷设备在操作上（ D ）。

A.对综合技术要求不高

B.一台机需要至少3人

C.转单调试需要的时间很长

D.操作相对智能和方便

- 数字印刷能兼容的印刷文件格式不包括（ B ）。

A.PDF                   B.Rmvb

C.Tiff                  D.PS

- 静电成像数字印刷的主要污染排放之一是臭氧，臭氧产生的主要环节是（ B ）。

A.色粉定影过程         B.图文潜影成像过程

C.色粉显影过程         D.色粉转印过程

- 静电成像印刷的过程包括三个主要步骤，（ D ）是不属于这三大步骤的。

A.曝光                  B.显影

C.转印                  D.RIP

- 色彩管理工作流程通常通过3C步骤来完成。以下不属于3C步骤的是（ B ）。

A.设备校准              B.图像预检

C.特性化                D.色彩转换

- 书刊黑白印刷领域未来的主流印刷技术应该是（ B ）。

A.传统胶印              B.高速喷墨印刷

C.静电成像印刷          D.Indigo印刷

- 正度16开尺寸的产品，采用 A3幅面单张纸印刷，拼版最多可以拼（ B ）个页面（2P为1个页面）。

A.1                     B.2

C.3                     D.4

- 数字印刷要求印刷原稿图片的最低分辨率不得低于（ D ）。

A.200 dpi               B.1000 dpi

C.500 dpi               D.300 dpi

- 数字印刷颜色调整的方式不包括（ C ）。

A.通过ICC文件          B.通过色彩服务器

C.通过印刷机墨键控制    D.通过色彩管理流程

- （ A ）不是影响喷墨印刷质量的因素。

A.曝光量大小            B.喷头的状态

C.印刷速度              D.承印纸张

- 静电成像数字印刷成像的基本流程是（ D ）。

A.曝光→充电→显影→转印→定影→清理

B.转印→充电→曝光→显影→定影→清理

C.显影→充电→曝光→转印→定影→清理

D.充电→曝光→显影→转印→定影→清理

- （ B ）是组成数字图像的最基本单位。

A.网点                   B.像素

C.显示点                 D.打印点

- 根据印刷应用软件属性，（ C ）是属于专业排版软件。

A.Illustrator            B.Photoshop

C.InDesign               D.PowerPoint

- （ C ）是为多种输出目标而制定的通用电子文件格式。

A.TIFF                   B.EPS

C.PDF                    D.PSD

- 图像压缩包括无损压缩和有损压缩，（ B ）是属于有损压缩的文件格式。

A.EPS                    B.JPG

C.PSD                    D.TIFF

- CMYK颜色空间的色域要（ C ）RGB颜色空间的色域。

A.大于                   B.等于

C.小于                   D.超过

- A4是国际系列纸张大小的称谓，表示A系列全幅纸对折（裁切）（ B ）次。

A.6                      B.4

C.3                      D.2

- 依据GB/T 33259-2016《数字印刷质量要求及检验方法》，精细数字印刷品空白区域与承印物的最大色差值（底灰）ΔE*ab（ D ）是正确的。

A.≤1.0                  B.≤3.0

C.≤2.0                  D.≤1.5

- 印刷品网点线数越多，图像显示出的视觉效果越( B )。

A.模糊                   B.清晰

C.适中                   D.鲜艳

- 所谓三级安全生产责任制是指( A )。

A.厂级、车间、班组人员

B.厂级、车间、机台人员

C.车间、班组、机台人员

D.厂级、车间、机台操作人员

- 企业三级保养制度中一级保养是指( C )。

A.每周一次保养            B.每月一次保养

C.每日例行保养            D.三个月一次保养

- 数字印刷机操作系统通常能够对上机纸张的基本参数进行预设定，预设参数并不包括（ B ）。

A.纸张克重                B.纸张含水量

C.纸张尺寸                D.纸张类型

- 一般快印门店的数字印刷设备主要为（ A ）。

A.单张纸数码印刷设备      B.单张纸胶印设备

C.单张纸喷墨印刷设备      D.卷筒纸柔印设备

- （ D ）不属于喷墨数字印刷设备的主要组成部件。

A.喷头                    B.喷墨驱动

C.RIP                     D.激光头

- 纳米油墨数字印刷是指（ C ）。

A.图像网点大小达到纳米级

B.染料颗粒大小达到纳米级

C.颜料颗粒大小达到纳米级

D.墨水液滴大小达到纳米级

- 用一台 A4幅面黑白数字印刷机印刷100本成品尺寸为A4的图书，图书内文为300P（150页），该印刷机 A4双面打印速度为25张/分钟。印刷这批图书内文需要（ C ）小时。

A.15                       B.5

C.10                       D.20

- 图像分辨率为200ppi，图像大小为2英寸×2英寸，则该图像总共包含的像素点数量为（ D ）。

A.800个                   B.10000个

C.120000个                D.160000个

- 骑马订小册子采用数字印刷印制时，为保证不出现白页故障，要求页数设置必须为（ B ）的倍数。

A.2                        B.4

C.6                        D.8

- 检查印刷套印的准确度主要是查看（ A ）。

A.规矩线                 B.网点大小

C.墨色深浅                D.黑白对准

- 静电成像印刷技术中的感光鼓起着关键成像作用，它的表面通常有一层（ C ）材料。

A.隔热                     B.热敏

C.光敏                     D.电阻

- 与静电成像印刷方式相比，喷墨印刷不具备（ D ）的优势。

A.速度快                   B.幅面宽

C.产能高                   D.纸张适应性广

- 国际上和我国都提倡的生产质量管理方法是（ D ）。

A.产品质量检查             B.统计质量

C.全面质量管理             D.建立质量管理体系

- 图像文件格式中，（ C ）格式不支持嵌入ICC样本文件。

A.EPS                      B.PDF

C.GIF                      D.JPEG

- 色光混合后，颜色的亮度会（ A ）。

A.提升                     B.不变

C.降低                     D.不确定

- 在Lab均匀颜色空间中，∆E为1.5～3.0，其色差程度为（ B ）。

A.微量                     B.轻微

C.能感觉到                 D.明显

- 静电成像数字印刷无需印版，而是通过（ A ）转移油墨（碳粉）的。

A.光导鼓                   B.铝基印版

C.纸基印版                 D.激光头

- 关于数字印刷产品质量的控制，下列说法正确的是（ B ）。

A.在安装印版时，需要检查印刷产品质量

B.在印刷过程中需要不断检查产品质量

C.在刚开始印刷时才需要检查产品质量

D.调整好后设备完全自动控制质量

- 一旦印刷设备发生电器火灾，应该使用（ C ）进行扑灭。

A.水                    B.泡沫灭火器

C.干粉灭火器               D.酸碱灭火器

- 调频网点表现不同色调层次主要通过（ D ）表示的。

A.网点大小                 B.网点角度

C.网点线数                 D.网点疏密

- 从印刷技术原理的角度，Indigo数字印刷机属于（ B ）。

A.喷墨数字印刷             B.静电成像数字印刷

C.热成像数字印刷           D.磁记录成像数字印刷

- 数字印刷被认为是绿色环保印刷方式，是指数字印刷过程中（ B ）。

A.根本不产生VOCs

B.产生的VOCs排放较少

C.产生的VOCs是环保的

D.不排放VOCs

- 对于环境标志认证，数字印刷企业采用（ A ）模式。

A.自我声明                 B.对照标准

C.第三方认定.              D.前述均不是

- 设立数字印刷企业，企业应当向（ B ）新闻出版行政部门提出申请，并提交相关文件。

A.国家级                   B.所在地省级

C.所在地市级               D.所在地县级

- 静电成像数字印刷中的（ B ）环节是指将图文色粉牢固粘附在承印物表面呈像。

A.显影                     B.定影

C.潜影                     D.干燥

- 设立数字印刷企业要求企业应当具有（ A ）台以上生产型数字印刷机。

A.1                        B.2

C.3                        D.4

- 为规范数字印刷经营活动，促进数字印刷健康发展，根据《出版管理条例》、《印刷业管理条例》，制定了（ A ）。

A.《数字印刷管理办法》     B.《数字印刷经营办法》

C.《数字印刷管理条例》     D.《数字印刷经营条例》

- 生产型数字印刷机是指具备（ B ）的印刷速度和印刷质量，能实现工业化连续、批量生产的数字印刷设备。

A.极高                    B.较高

C.一般                    D.较低

- 现有从事出版物、包装装潢印刷品或者其他印刷品印刷经营活动的企业在原批准的经营范围内开展数字印刷经营活动时，（ B ）数字印刷审批手续。

A.必须办理                B.免于办理

C.酌情办理                D.委托办理

- 数字印刷设备出现故障时，经过专门维修培训的操作员通常第一步的处理反应应该是（ A ）。

A.查看设备操作面板提示或故障指引

B.马上重启控制器

C.直接联系400或设备维修工程师

D.停机并断电

- 目前，单张纸高速黑白数字印刷设备的供纸模块多采用（ D ）纸张分离技术。

A.叼纸牙式                B.摩擦式

C.吸气带式                D.气动式

- 数字印刷过程中出现印品乱码、丢字等版式问题，（ A ）是无效的故障处理方式。

A.更换纸张

B.尝试更换打印驱动

C.使用专业排版处理软件

D.转换文件类型

- 静电成像数字印刷机可以对一个像素表现出（ A ）级的阶调。

A.256                     B.512

C.128                     D.1024

- LAN是指（ B ）网络。

A.广域网                  B.局域网

C.城域网                  D.互联网

- （ B ）不是色觉的三个基本要素之一。

A.光线的照射

B.眼睛的视网膜

C.功能正常的视觉器官和大脑

D.呈现颜色的物体

- 绿色环保数字印刷设备是指其环保优势突出，喷墨成像数字印刷设备环保性主要表现为（ B ）。

A.无VOCs排放

B.无臭氧排放

C.不产生危废

D.没有任何污染

- 喷墨数字印刷所用的纸张与胶印所用纸张的性能要求差异主要是指（ C ）。

A.表面平滑度              B.抗张强度

C.纸张吸收性              D.纸张白度

- 可变数据印刷的主要可变数据是指（ B ）。

A.印刷规格                B.印刷内容

C.印刷纸张                D.印刷油墨

- 数字印刷工作流程中的工作流程文件是指印刷信息流的（ C ）。

A.页面描述信息            B.页面格式信息

C.生产控制信息            D.生产内容信息

- GB/T 33259-2016《数字印刷质量要求及检验方法》标准中，要求数字印刷品正反面套准误差（ B ）。

A. ≤0.8mm                B.  ≤1.0mm

C. ≤1.5mm                D. ≤2.0mm

- 根据国家标准纸张幅面来确定的 A4 尺寸是（B）

A.148mm╳210mm	           B.210mm╳297mm

C.420mm╳297mm	           D.150mm╳210mm

- 相较于传统胶印，下列不属于数字印刷设备优点的是（ C ）。

A.无需制版	B.操作便捷

C.大批量打印便宜	D.可变印刷

- 日常习惯中我们所讲的书刊的一页，在排版印刷中指的是（ D ）。

A.一页	                    B.一张

C.一印张	                 D.一面

- 利用 Acrobat 的（ A ）软件可将一个 PS 文件转化为 PDF 文件。

A.Distiller	  B.PDFMaker	  C.PDFWriter   D.AdobePDF

- GCR 的中文名称是（ B ）。

A.底色去除	 B.灰成分替代

C.底色增益                 D.灰成分去除

- 应用Acrobat软件，对PDF文件中文字进行编排应使用（ B ）工具。

A.选择	                    B.Touchup文本

C.Touchup对象	D.Touchup阅读顺序

- Lab颜色立体中a的取值范围是（ C ）。

A.0-100                    B.0-120

C.-120-120	              D.-120-0

- 人工清洗打印头时，通常采用（ C ）。

A.毛刷清洗                 B.纸巾擦拭

C.超声波清洗	D.砂纸打磨

二、多项选择题（共60题）

- 生产型数字印刷机在使用中有可能对工作环境产生的危害有( B、C、D )。

A.废水                    B.粉尘

C.臭氧                    D.挥发物

- 与设备相关的颜色空间是( A、B )。

A.CMYK                    B.RGB

C.LAB                     D.XYZ

- PS语言具有( B、C、D )等特点。

A.可以方便预览            B.易于编辑

C.可以输出合成和分色格式  D.页面描述语言

- 印刷企业管理的职能包括( A、C、D )。

A.计划职能                B.教育职能

C.领导职能                D.组织职能

- 数字印刷机色粉的主要分类有( B、D )。

A.油性                    B.单组分色粉

C.水性                    D.双组分色粉

- 生产型喷墨成像数字印刷机印刷时出现断线现象,可能的原因是( A、B、C )。

A.喷头堵塞                B.喷头错位

C.供墨泵故障              D.纸张质量问题

- 观察原稿时要注意( A、B、D )。

A.光源显色指数应在90以上

B.环境色应为中性色

C.主要观察光源的镜面反射光

D.采用D50标准光源

- 生产型数字印刷机可细分为 ( A、B、D ) 三类。

A.磁成像数字印刷机        B.静电成像数字印刷机

C.激光成像数字印刷机      D.喷墨成像数字印刷机

- 书籍的版面构成要素主要包括( A、B、C、D )。

A.版心                    B.书眉

C.页码                    D.注释

- RIP的主要技术指标包括( A、B、D )。

A.解析速度                B.汉字兼容性

C.文件数量                D.加网质量

- 喷墨印刷使用的UV油墨分为( B、C、D )。

A.油性墨水                B.水基墨水

C.热熔墨水                D.低黏度墨水

- 当环境湿度较低时,会产生较大的静电,导致静电成像数字印刷机收纸位置的纸张堆叠不好或因静电导致粘连,影响后工序的生产。对此常采用( A、B、C )的处理方式。

A.收纸位置增加离子除静电装置

B.生产车间安装雾化加湿装置

C.收纸位置金属元器件连接导线接地

D.收纸位置增加吹风装置

- 数字印刷机与胶印机相比存在( A、B、C、D )等差异。

A.转单效率                B.印量平衡点

C.印刷工艺                D.是否需要出印版

- 书刊常用的开本有( B、C、D )。

A.正度4开                B.正度16开

C.大度16开               D.大度32开

- ( A、B、C )等因素会影响拼大版工作。

A.折页方法                B.配页方法

C.装订方式                D.印刷机品牌

- 色光混合后不会产生( A、B、D )的现象。

A.亮度下降                B.彩度增加

C.亮度增加                D.饱和度增加

- 数字印刷用涂布纸性能要求( A、B、D )性能指标。

A.平滑度                  B.含水量

C.吸收性                  D.导电性

- 静电成像数字印刷机使用的色粉主要由( A、C、D )等组成。

A.色料                    B.粘稠剂

C.电荷剂                  D.塑性树脂

- GCR分色的优点包括( B、C、D )。

A. 提高了叠色的饱和度

B.减少四色油墨总量

C.有利于灰平衡的实现

D.使用黑墨替代更多的彩色墨,降低油墨成本

- 静电成像数字印刷的特点有( A、B、C )。

A.无压印刷                  B.速度快

C.色域较大                  D.只能进行彩色印刷

- 常见的喷墨数字印刷设备类型有（ A、B、C ）。

A.大幅面喷绘机            B.卷筒纸喷墨印刷机

C.喷墨打样机              D.高速复印机

- 数字印刷采用了与传统印刷截然不同的图文色料转移方式，（ A、B、C ）方式是归属数字印刷图文转印原理的。

A.静电成像印刷            B.喷墨成像印刷

C.热成像印刷              D.漏印成像印刷

- （ A、B、D ）是应用按需喷墨成像技术的喷墨数字印刷。

A.热喷墨                  B.压电式喷墨

C.连续循环喷墨            D.静电喷墨

- 在（ A、C、D ）情况下需要对静电成像数字印刷设备重新进行校正。

A.更换感光鼓              B.更换印活

C.更换压印辊              D.更换不同纸张

- 数字加网技术主要有（ B、C、D ）。

A.模拟加网                B.调幅加网

C.调频加网                D.混合加网

- 关于分辨率说法正确的是（ A、B、D ）。

A.lpi是指印刷品加网线数

B.dpi是指扫描仪的分辨率

C.sdi是指印刷机的分辨率

D.ppi是指数字图像的分辨率

- 连续式喷墨可分为（ A、C、D ）。

A.连续循环喷墨            B.压电喷墨

C.连续区域可调喷墨        D.连续阵列喷墨

- 喷墨数字印刷机的校正指对（ A、C、D ）的调整和优化。

A.设备                    B.操作人员

C.墨水                    D.纸张

- 数字印刷品印刷质量存在差异的影响因素有（ A、B、C、D ）。

A.数字印刷机              B.承印纸张

C.印刷油墨                D.印后加工

- 数字印刷排版工作在新建文件时需要考虑的参数设置有（ A、B、C、D ）。

A.幅面大小                B.页面边距

C.纸张方向                D.排版方向

- ICC色彩管理系统的三要素包括（ A、B、C ）。

A.色彩连结空间            B.设备特性文件

C.色彩管理模块            D.RGB色彩空间

- 数字印刷品出现纸张波浪、变形、荷叶边，主要与（ B、C、D ）因素相关。

A.纸张 PH 值              B.纸张含水量

C.车间温湿度              D.印刷干燥温度

- 印刷品质量控制的基本要素包括（ A、B、C、D ）。

A.阶调层次                B.颜色

C.清晰度                  D.一致性

- 喷墨数字印刷机的基本参数设定通常包括（ B、C、D ）。

A.墨水粘度                B.颜色模式

C.纸张规格                D.印刷速度

- 数字印刷机与印后加工设备通常匹配的方式有（ A、B ）。

A.连线模式                B.离线模式

C.随机模式                D.随意模式

- 数字印刷设备的初级智能化体现在（ A、C、D ）的应用。

A.计算机技术              B.品牌技术

C.传感器技术              D.网络技术

- 数字印刷机与传统胶印机的差异表现在（ A、B、C、D ）。

A.印刷原理                B.印刷速度

C.转单效率                D.印刷质量

- 相比传统印刷，数字印刷转单快主要是因为（ A、B、D ）。

A.印活可以提前预置

B.无需制版装版

C.印刷数量减少

D.完全数字化操作

- 与数字印刷配套的书刊印后加工工艺有（ B、C、D ）。

A.锁线胶订                B.骑马钉

C.无线胶订                D.精装

- 印刷企业质量管理的特点是（ A、B、C ）。

A.全面                    B.全员

C.全过程                  D.全企业

- 对于颜色属性描述正确的是（ A、C、D ）。

A.色相是每种颜色本身所固有的相貌，表示此色与他色之间的区别

B.色温是表示光源光色的尺度

C.饱和度是指颜色的纯净程度

D.亮度是指人们视觉中颜色的明暗程度

- 观察印刷品图像印刷质量时要注意（ A、B、D ）。

A.光源显色指数应在90以上

B.环境色应为中性色

C.采光应是全部反射光

D.采用D50标准光源

- 色度计可用来测量颜色的（ A、B、C ）。

A.三刺激值                B.色差值

C.CIE Lab值               D.实地密度值

- 数字印刷技术中常用的信息数据格式有（ A、B、D ）。

A.TIFF                    B.EPS

C.EXCEL                   D.PDF

- 选购数字印刷设备时必须考虑环保性。选购使用色粉的静电成像数字印刷设备时，通常的污染源包括（ A、C、D ）。

A.粉尘                    B.废水

C.废气                    D.危废

- 局域网的优点主要是（ A、B、C、D ）。

A.文件共享                B.打印机共享

C.高速传输                D.信息保密性好

- 数字印刷机在正式生产之前，通常需要做的准备工作包括（ A、B、C ）。

A．开启设备及服务器电源   B.设备日常校正工作

C．检查印刷文件、上纸     D.直接点打印开始生产

- 数字印刷用纸张性能指标要求包括（ A、B、D ）。

A.平滑度                  B.含水量

C.亮度                    D.导电性

- 书刊印刷中的（ A、C、D ）既不排页码也不占页码。

A.封面                    B.目录页

C.版权页                  D.扉页

- 国际色彩联盟的主要任务是（ A、B ）。

A.创建色彩管理的标准

B.创建核心文件的标准格式

C.确保色彩数据在不同设备色彩空间转换时能够完全匹配

D.创造一个建立在Macintosh操作系统上的色彩管理体系

- （ A、B、D ）方式是数字印刷技术的应用市场。

A.按需印刷                B.可变数据印刷

C.柯式印刷                D.互联网印刷

- 未来智能印刷企业的核心技术应该包括（ A、B、C、D ）。

A.AI技术                  B.大数据

C.大平台                  D.云计算

- 与传统印刷相比，数字印刷对操作人员的要求（ A、B、D ）。

A.对印前知识要求较高      B.需要了解印后加工知识

C.具备设备维修能力        D.基本上是单人操作单机

- 数字印刷设备通常具有上机纸张预设功能，需要设置的基本参数有（ B、C、D ）。

A.纸张白度                B.纸张克重

C.纸张尺寸                D.纸张类型

- 数字图像的采集方法有（ A、C、D ）多种方法。

A.扫描仪                  B.色度仪

C.摄像机                  D.数码相机

- GB/T 33259-2016《数字印刷质量要求及检验方法》标准规定仅仅适用于纸质承印物上采用（ A、D ）印刷的数字印刷产品。

A.静电成像                B.热成像

C.磁性成像                D.喷墨成像

- 数字印刷机的核心部件包括（ A、B、C、D ）。

A.数字工作流程系统        B.数字成像系统

C.印后加工系统            D.图文色料转移系统

- 数字图像的采集方法有（ A、C、D ）多种方法。

A.扫描仪                  B.色度仪

C.摄像机                  D.数码相机

- 网点的种类有( A、B )。

A.调频网点                B.调幅网点

C.模拟网点                D.数字网点

- 网点的作用是( A、B、C )。

A.表现层次                B.转移油墨

C.呈现颜色                D.转移水量

三、判断题（共120题）

- 印前处理时透明对象一定会涉及到两个以上的成像对象。（ √ ）

- 数字印刷的开机率不足，一个很大的障碍是数字印刷设备的使用成本相对偏高。（ √ ）

- 印刷文件能够被数字印刷设备识别并印制，主要是通过RIP功能进行了文件的解析与翻译。（ √ ）

- CMYK 的颜色范围是 0-100%之间的任意值。（ × ）

- 通常印刷品设计时要预留4mm出血,方便印刷、裁切。（ × ）

- 我们通常使用 Adobe Photoshop来编辑矢量图形。（ × ）

- 再生纸是以废纸做原料，将其打碎、去色制浆经过多种工序加工生产出来的纸张。（ √ ）

- 数字印刷可以通过调整墨键改变颜色深浅。（ × ）

- 书籍印后骑马订加工，书帖总厚度≤2mm,印前排版可以不设置爬移量。（ √ ）

- 密度计只能测定印刷品的实地密度值。（ × ）

- PS语言版本越高，RIP解释时兼容性越好。（ × ）

- illustrator 中的叠印预览是为了让具有叠印属性的对象看起来和最终输出一致。（ √ ）

- 数字印刷属于无压力印刷。（ √ ）

- PDF格式的文件与页面相关。（ × ）

- 色温K是指某种温度下显示出的颜色。（ × ）

- 分光光度仪是用来做色彩管理所必须的测量仪。（ √ ）

- 陷印后的内容已经融合到矢量或者图像数据本身，不能删除。（ × ）

- 所见即所得是指设计文件或者交换格式的预览效果和最终输出的结果一致。（ √ ）

- 一般来说，印刷油墨的色域比显示器的色域小。（ √ ）

- 印刷过程是对原稿的复制过程，印刷质量从狭义来讲就是印刷品对原稿的忠实还原程度。（ √ ）

- 补漏白可以解决彩色印刷中套印不准的问题。（ √ ）

- UCR和GCR的本质是一致的。（ × ）

- 图像从RGB颜色空间转到CMYK颜色空间也称为分色，在Photoshop内分色的重点是如何设定CMYK工作空间。（ √ ）

- 卷筒纸数字印刷机上给纸纸带设置好张力后，设备全部张力可自动调校，所以收卷单元无需再设置纸带张力。（ × ）

- 环境标志认证证书有效期是三年，每年不再需要年检。（ × ）

- PDF预检配置文件是一个集成了文档检查项目命令的文件。（ √ ）

- 为保证数字印刷产品的高质量，承印物需要进行预涂布等表面处理。（ √ ）

- 数字印刷将数字原稿的图文信息视为数字化数据流，通过数字印刷机得到数字印刷品。（ √ ）

- 图像分辨率的高低不会影响印刷图像的品质。（ × ）

- 在计算机上选择CMYK模式显示的图像颜色并不等同于实际印刷的效果。（ √ ）

- 设计加出血是为了防止印刷品裁切或折叠时出现白边。（ √ ）

- 所有的数字印刷机均采用激光成像原理。（ × ）

- 数字印刷设备对于环境的温湿度要求相对不高。（ × ）

- 环境具有强大的修复能力，印刷厂产生的废气可以通过加高排气筒的方式，直接排放至大气中。（ × ）

- CCD是一种光电转换元件，也是电荷传输器件。（ √ ）

- 在调整扫描仪的分辨率时，分辨率并不是越高越好。（ √ ）

- 保存PDF的过程中，将所有PDF内容中使用的字体选择嵌入后容易产生乱码。（ × ）

- 数字印刷产品的正反套印精度为3mm。（ × ）

- 一切物体本身皆有颜色，光照射在物体上使其颜色更鲜艳。（ × ）

- 纳米油墨的颜料直径只有几十纳米，对于光的反射比传统颜料更强，可以在颜料总数量减少的情况下，获得更加出色的图像品质。（ √ ）

- 按技术原理不同，喷墨印刷可分为连续喷墨和按需喷墨。（ √ ）

- 数字印刷因为无需印版，所以印刷方式都是直接印刷。（ × ）

- 静电成像数字印刷的主要呈色材料是电子油墨或墨粉。（ √ ）

- 所有数字印刷的承印物都需要进行预涂布等表面处理。（ × ）

- 静电式数字印刷基本流程可分为充电、曝光、显影、转移、定影、清除六个工作步骤。（ √ ）

- 可变数据印刷需要用可变处理软件制作出可变数据文件才行。（ √ ）

- 现有的单张纸数字印刷设备足够智能化，已可自动识别上机印刷纸张的尺寸、克重等信息。（ × ）

- 喷墨头的性能优劣直接决定了喷墨印刷机的性能和印刷质量。（ √ ）

- 在计算机上选择CMYK模式显示的图像颜色并不等同于实际印刷出来的效果。（ √ ）

- 计算机和服务器对于数字印刷设备而言只是辅助系统，并不是必要的组成部分。（ × ）

- 喷墨印刷要求墨水的液体成分含量至少达到80%以上。（ × ）

- 数字文件能够被数字印刷设备识别印刷，主要是通过 RIP 功能进行了文件的解析与翻译。（ √ ）

- HP Indigo 的电子油墨是唯一被 PANTONE 认可的数字印刷颜色油墨，可实现95%范围PANTONE色域的颜色复制。（ √ ）

- 静电成像数字印刷中的感光鼓可反复充电/放电，基本没有寿命限制。（ × ）

- 数字印刷品覆膜加后常见的质量问题为覆膜起泡。（ √ ）

- 数字印刷机与印后加工设备最佳工作方式是连线加工。（ √ ）

- 设备校正的原则是让设备处于一个稳定的最佳工作状态，包括最佳的颜色再现范围、最佳的阶调层次表现等。（ √ ）

- RIP是栅格化图像处理器的英文缩写。（ √ ）

- 原稿图像分辨率的高低不会影响到印刷品的品质。（ × ）

- 印刷生产过程中产生的污水只要不乱倒，直接排放至城市污水管网系统是允许的。（ × ）

- 废气处理中的活性炭购买和处理成本都较高，为了节约生产成本，可以半年或者一年进行一次更换。（ × ）

- 数字印刷机已经高度智能化，无需对机器经常校正。（ × ）

- 数字印刷的自动化程度提高，对RIP 的要求也更高。（ √ ）

- 数字印刷质量控制采用的灰平衡梯尺测控条是从0%-100%，一般分为暗调、中间调和亮调三个部分。（ √ ）

- 印刷中的中性灰是由黄色、品红色、青色和黑色组成的。（ × ）

- 可变数据印刷是指每张印刷品的印刷内容都可以不同。（ √ ）

- 热升华印刷使用的呈色材料也是颜料。（ × ）

- 喷墨印刷质量精细程度与喷墨的喷嘴数量没有关系。（ × ）

- 数字印刷打样样张若出现固定距离的墨杠，可能与成像辊磨损有关。（ √ ）

- 卷筒纸数字印刷通常需要在文件制作时要考虑文件的页数，因为页数不合适会使印刷品出现白张。（ √ ）

- 数字印刷质量检测工作的重点应放在生产过程的检测。（ √ ）

- 常用的可变数据排版软件基本上都是通用并兼容的。（ × ）

- 数字印刷开机率不足的主要原因是数字印刷设备的投资成本较高和使用成本也相对偏高。（ √ ）

- 喷墨印刷所用墨水在上机前要求尽量摇匀再使用。（ √ ）

- 设备分辨率与印刷图像分辨率的单位都是DPI。（ × ）

- 数字印刷企业是环保型企业，不受国家有关印刷企业总量、结构和布局的规划限制（ × ）。

- 分辨率dpi是指 1 英寸（25.4mm）长度有多少个像素点，数字越大表明分辨率越高。（ √ ）

- 阶调是指图像从亮调到暗调之间的密度等级。（ × ）

- 像素是数字显示设备能够输出信息的最小单位。（ √ ）

- 图像输入输出设备只要配备了ICC特性文件就能较好的规范输入输出色彩的一致性。（ √ ）

- PDF格式文件是印刷工作流程中的专用文件格式，不能应用于普通办公环境中。（ × ）

- 不同纸张的印刷总墨量必须予以测试，以保证得到最佳的印刷色域。（ √ ）

- 数字化工作流程是将印刷各个环节中的图文信息和生产控制信息予以集成化管理和控制的系统和技术。（ √ ）

- 水性喷墨印刷的墨水要求使用高纯度的酸性去离子水。（ × ）

- 数字印刷拼大版的方式只有自翻、滚翻两种方式。（ × ）

- 数字打样样张与数字印刷成品的质量应该是基本一致的。（ √ ）

- 数字印刷的印前预检是为了确认各个文件中的内容是否符合印刷标准要求。（ √ ）

- 户外喷绘所用墨水以水性的颜料型墨水居多。（ × ）

- 可变数据印刷并非一定必须建立数据库，只需要制作好可变数据排版软件即可。（ × ）

- 数字印刷品较容易出现的颜色质量问题是渐变色印刷不易均匀。（ √ ）

- 数字印刷时只要控制好环境温湿度，就肯定不会产生卡纸故障。（ × ）

- 数字印刷对色彩稳定性是通过中性灰平衡控制的。（ √ ）

- 连续式喷墨所喷印的墨滴尺寸是可以改变大小的。（ × ）

- 数字印刷生产时的印后加工参数设置需要在印前处理部分完成。（ √ ）

- 只有经过专门培训的操作人员才能操作喷墨印刷机。（ √ ）

- 数字印刷要求必须使用经过专门优化处理的纸张。（ × ）

- 数字印刷机的线性化校准是某种控制补偿反馈机制，使得印刷输出品质可以稳定在预先约定的范围内。（ √ ）

- 数字印后加工的折页机最大折页宽度要求达到52cm。（ √ ）

- PrintShop Mail能够建立起一个数据库与排版文件的链接，并立即可以看到可变数据印刷的预览效果。（ √ ）

- 压电式喷墨头的可变墨滴尺寸技术提高了喷墨打印速度和质量。（ √ ）

- 数字印刷设备只需要有大容量输纸盘、数字印刷系统和后端数字装订系统即可圆满完成书刊印刷生产。（ × ）

- 只要是涂布纸都能满足不同数字印刷的所有要求。（ × ）

- 可变数据印刷与个性化印刷的印刷原理完全是一样的。（ × ）

- 喷墨印刷油墨必须使用低粘度的墨水。（ √ ）

- 数字印刷对彩色图像原稿和黑白线条原稿的分辨率要求是一样的。（ × ）

- 对承印材料表面进行优化处理后，可以提高喷墨印刷墨水在印刷品上的牢固度。（ √ ）

- 静电成像数字印刷的图文转移可以通过中间载体实现，因此也可以认为是属于间接印刷方式。（ √ ）

- 通过数字印刷在身份证上印刷不同个人信息的方式属于可变数据印刷。（ √ ）

- 可变数据印刷就是印刷过程中可以随时任意地改变印刷内容和印刷版面格式。（ × ）

- 喷墨数字印刷机的最核心部件是喷墨头。（ √ ）

- 数字印刷是通过数字化工作流程将印前、印刷和印后加工生产环节连接为一个生产整体的印刷方式。（ √ ）

- 数字印刷机与印后加工设备实现连线生产的首要前提是设备生产速度的匹配性。（ √ ）

- 外商在国内可以以独资形式设立数字印刷企业。（ × ）

- 喷墨印刷中一次色空间转换得到的ICC文件就可保证印刷颜色的精确还原。（ × ）

- 可变数据印刷在一个印刷作业过程中只设计一个文档版面形式，在与数据库连接后，可调用不同文字、图片，实现每张复制品印刷内容的不同。（ √ ）

- 采用骑马订方式，要求书帖总厚度≤5mm。（ × ）

- 色粉的正确转移与色粉的充电特性有关。（ √ ）

- 对印刷品的客观评价是运用适当的检测手段，对印刷品的各个质量特征进行测量，并用数据来表示。（ √ ）

- 色觉的三要素是光、呈现颜色的物体、正常的视觉器官和大脑。（ √ ）

- 印前预检规则对应特定的文档属性，使用这个规则可以检查文档中的具体内容。（ √ ）