第二十一届北京市印刷行业职业技能大赛

平版制版工复赛理论知识复习题

第一章   印刷基础知识

一、单项选择题

1．胶印的墨层厚度一般约为( B )。

A．5mm     B．5μm    C．12μm   D．30μm

2．在表示存储器容量时，1 GB=(  D  )兆字节。

A．1000M    B．1024M    C．10000    D．1024

3．一张全张纸可折合成( D )印张，1令纸就合1000个印张。

A．一个    B．四个     C．八个    D．两个

4．色令是胶印彩色印刷的基本计量单位。l令纸印1次1色令，印2次为( C )，余类推。

A．4色令    B．1色令    C．2色令    D．8色令

5．在计算机信息处理中，图形是指由结点、轮廓曲线及直线等数据构成的( C )。

A．点阵信息   B．位图信息   C．造型信息   D．像素信息

6．Adobe公司开发、可集成图文音像及三维信息的文件格式是( D )。

A．JPEG    B．TIFF    C．EPS   D．PDF

7．叠印率的数值越高，其叠印效果(  D  )。

A．差    B．略差  C．一般  D．越好

8．随着墨层的增加，实地密度( B )。

A．是无限度增大的   B．不是无限度增大的

C．是无限度减少的   D．不是无限度减少的

9．( A )是指彩色原稿上的图像经过分色、加网、印刷，再现印张上的工艺过程。

A．色彩还原    B．印刷生产   C．电子分色   D．色彩复制

10．当今最常用的图像原稿是(  C  )。

A．彩色照片  B．彩色反转片  C．数字图像   D．绘画原稿

11．在胶印版上，非图文的空白区域(   C  )。

A．亲油   B．抗水  C．亲水  D．位置明显高于印版表面

12．书贴上折标的用途是监控(   D   )是否正确。

A．套准   B．裁切  C．色版  D．书贴配齐

13．将一个出版物的多个页面集成到一个印张内，称为(  A   )。

A．拼大版   B．图文排版  C．多色叠印  D．配贴

14．各色版的油墨互不叠印的多色印刷，称为(   B   )。

A．叠印   B．套印  C．陷印  D．多印

15．“PS页面描述语言”中的“PS”是指(   C   )。

A．Photoshop   B．预涂感光版  C．PostScript  D．留言

16．图像每通道的位数称为(   D   )。

A．通道数   B．图像深度  C．颜色深度  D．位深度

17．数字图像是由(  C  )数据构成的信息体。

A．轮廓曲线   B．直线矢量  C．像素  D．轮廓结点

二、多项选择题

1．影响印刷色彩质量相关油墨的主要因素有(  CE  )。

A．干燥方式    B．流动性    C．着色力    D．黏度

E．成分

2．印刷油墨由(  ABCD  )按照一定比例混合而成。

A．色料   B．连结料   C．填充料   D．附加剂    E．染料

3．印刷的要素是指( ADEFG )。

A．原稿    B．软件    C．硬件    D．印版

E．油墨    F．承印物    G．印刷机械

4．下面属于透射原稿的有( CD )。

A．彩色照片    B．画稿    C．底片    D．彩色反转片

E．印刷品

5．下面属于反射原稿的有( ABE )。

A．彩色照片    B．画稿    C，底片    D．彩色反转片

E．印刷品

6．网点角度差在(  CE  )时产生的花纹最细腻、美观。

A．75°   B．45°    C．30°   D．15°  E．60°

7．在印前应用软件的文件格式中，使用最多的格式有( CDE  )。

A．txt    B．doc    C．PDF    D．TIFF   E．JPEG

8．RIP的具体作用是(  BDE  )。

A．文件排版 B．解释页面描述文件，生成页面点阵信息

C．印前校对  D．快速生成高精度汉字  E．图像加网处理

9．下面适合采用骑马订的有(  AD  )。

A．64页以下的薄本书籍  B．字典    C．200页以下的书籍

D．练习本    E．三折页

10．烫印的纸制品主要用于( BCDE )。

A．书籍内文    B．请柬、贺卡   C．证书    D．酒盒

E．书籍封面

11．数字印刷技术采用的彩色成像技术有： ( ABC )

- 静电成像；B．纳米成像；C．喷墨成像；D．磁成像

12．在印刷页面上，包含的信息有(   ACD  )。

A．图形   B．视频  C．图像  D．文字

13．按书籍页面文字排版的方向，有(  BCD  )。

A．曲排   B．横排  C．竖排  D．沿线排

14．我国报纸的常用幅面有(  BD  )。

A．八开   B．对开  C．四开  D．全开

15．数字系统用的字体有(   AC   )。

A．点阵字   B．模板字  C．轮廓字  D．活字

16．网络页面中常见，而印刷页面不存在的信息类型有(  BD  )。

A．文字   B．音频  C．图像  D．视频

三、判断题

1．职业道德和法律的区别在于，职业道德体现了从事一定职业活动的人们的自律意识。 √

2．平版印刷部分和空白部分无明显的高低之分，印刷时利用油水相斥的原理，首先在版面上墨，再上润版液，这样就能实现印刷了。×

3．《印刷业管理条例》由原新闻出版署颁布。适用于出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。√

4．内存中存储的信息在计算机断电后会全部丢失。×

5．SWOT分析法是对影响组织绩效的优势、劣势、利益和亏损进行研究的方法。  ×

6．将胶印油墨直接用于凹版印刷是可行的。  ×

7．PDF文件可包含二维静态图文、音视频、但不能涵盖三维信息。×

8．“把版面存成PS”是指：把版面存储成Photoshop图像格式。×

9．不同于胶印，凹版印刷及部分数字印刷的网点可以有不同密度。√

第二章  印刷色彩知识

一、单项选择题

1．除了(  B  )外，其余是色觉的三个要素。

A．光线的照射   B．眼睛   C．功能正常的视觉器官和大脑   D．呈现颜色的物体

2．在不同色相的光谱色中，  (  C  )是比黄光稍暗的次明亮色光。

A．红光    B．橙光    C．绿光    D．蓝光

3．在中等亮度条件下，人眼能够分辨的色彩总数在(  C  )种左右。

A．900    B．1000    C．10000    D．12000

4．消色物体的呈色特点之一是(  A  )的变化。

A．明度    B．色相    C．饱和度    D．全部

5．彩色物体的呈色特点之一是(  D  )的变化。

A．明度    B．色相   C．饱和度    D．全部

6．光源色是影响物体呈色的一个因素，其中(  A  )起主要作用。

A．光谱成分    B．照射距离    C．照射强度    D．照射角度

7．日光照射到黄色油墨上时，油墨将反射(  B  )，吸收其他色光。

A．红光    B．红光和绿光    C．绿光    D．绿光和蓝光

8．眼睛对不同波长的光能量产生光感觉的效率与波长之间的关系称为(  B  )。

A．光谱能量函数    B．光谱光效率函数

C．相对光谱能量分布    D．光谱密度

9．在Lab均匀颜色空间中，△E为1.5～3.0，其色差程度为( B )。

A．微量    B．轻微    C．能感觉到    D．明显

10．正常视觉的人能分辨物体空间两点间的最小视角为(  C  )。

A．1″    B．30″    C．1′    D．1°

11．色料减色混合的两种类型是(  A  )和透明色彩层的叠合。

A．色料调和    B．色彩叠加    C．颜料叠合    D．染料叠合

12．根据人眼视角与视觉清晰度的关系，若在1.5米处观察一印刷品，则方形网点的加网线数至少为(  D ) Lpi。

A．175    B．88    C．30    D．22

13．HSB颜色空间中，若某一颜色的色相角为30°，则这一颜色为(  B  )。

A．红色    B．橙色   C．黄色    D．品红色

14．在色料混合中，若黄色料2份，青、品红色料各l份，混合后的颜色为( C )。

A．黄色    B．黑色    C．古铜色    D．枣红色

15．发光体的颜色不同，其(  D  )肯定不同。

A．发光能量  B．发光强度  C．波长成分  D．光谱功率分布

16．把绿色树叶带进开红灯的室内，叶片呈现(   D   )。

A．橙红色   B．黄色  C．绿色  D．暗灰色

17．高压钠灯和白炽灯都呈现黄色，两者的光谱(   B   )。

A．差异不大   B．差异很大  C．一致  D．互补

18．波长如下的激光，可以被正常人眼观察到(   A   )。

A．405纳米   B．1064纳米  C．830纳米  D．330纳米

19．(  D  )空间下，数据差异接近，则人眼观察到的颜色差异也接近。

A．密度   B．CIE1931XYZ  C．CIE1931RGB  D．CIE1976LAB

20．色温如下的光源，(  D  )更偏向冷色。

A．5500K   B．2700K  C．4000K  D．7500K

21．不存在的色盲类型是(   B   )。

A．红绿色盲   B．红蓝色盲  C．全色盲  D．黄蓝色盲

二、多项选择题

1．人的视觉只能分辨出颜色的(  ACE  )变化。

A．色相    B．波长    C．明度  D．亮度  E．饱和度

2．影响物体颜色的客观因素有(  ABC  )。

A．物体    B．光源    C．环境    D．年龄

E．性别

3．物体的颜色受到(  CD  )因素的影响。

A．人的大脑    B．眼睛    C．光源色    D．环境色

E．固有色

4．三色学说可以很好地解释(  AC  )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．色差

E．颜色对比

5．如果一种油墨中加入黑色油墨，则该油墨颜色的(ABC)会降低。

A．明度    B．反射率    C．饱和度    D．密  E．色相

6．四色学说可以很好地解释(  BC  )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．颜色误差

E．颜色对比

7．加色模式的三原色(即色光三原色)是( ACE )。

A．红    B．黄    C．绿    D．青  E．蓝

8．计算机中RGB色彩模式的取值正确的是( ACE )。

A．R=150    B．G=-50    C．R=250    D．B=256

E．R=G=B=255

9．青版的相反色是( ABD )。

A．品红色    B．黄色    C．蓝色    D．红色 E．绿色

10．阶段学说可以很好地解释( ABC   )现象。

A．颜色混合    B．色盲    C．负后像    D．色差

E．颜色对比

11．色光反射混合是在人的视觉器官内进行的，又分为( BC )。

A．直接混合    B．动态混合    C．静态混合 D．加色混合

E．减色混合

12．色料混合后可以形成另一种颜色，其中属于二次色的颜色为(BD)

A．黄色    B．绿色    C．枣红色  D．蓝色E．品红色

13．格拉斯曼在论述颜色混合定律时，包含的内容有( ABCD )。

A．中间色律    B．代替律    C．颜色相加律D．补色律

E．颜色相减律

14．印刷上常用的氙光源具有(  AB  )特点。

A．显色性好    B．色表好    C．显色性差 D．色表不好

E．连续光谱

15．照明用的白炽灯具有(  ABE  )特点。

A．显色性好    B．色表好    C．显色性差    D．色表不好

E．连续光谱

16．CTP制版机采用下列波长的激光曝光(  CD  )，视觉不可见。

A．405纳米   B．532纳米  C．830纳米  D．1064纳米

17．色度系统常用的视场角为(  AB  )。

A．2     B．10    C．0.5    D．25

18．除深浅不同的多值加网(凹印等)外，双色叠印和四色叠印的网点微观色元数分别为(  BD  )。

A．22种     B．4种    C．7种    D．16种

19．人眼感色的基础之一是具备(  BCD  )的锥体细胞。

A．杆体     B．感红    C．感绿    D．感蓝

20．人眼感色的基础之一是形成(   AD   )对立色感知体系。

A．红绿     B．红蓝    C．黄绿    D．黄蓝

三、判断题

1．人眼在明视距离下，能分辨的最小距离为0.072 mm。√

2．光谱光效率函数值为0的光谱称为不可见光。√

3．只要有光线，人的视觉总能分辨物体的颜色和细微层次。×

4．物体表面受到的照度只与光源的发光强度有关。×

5．CIE 1931标准色度系统适用于1°～4°视场的颜色测量。√

6．CIE1931标准色度系统适用于对颜色差异的评估。×

7．在不同光源下，呈现的印刷色有差异，属于同色异谱现象。√

8．人眼视觉系统具有对红、绿、蓝三个光谱区敏感的杆体细胞。×

9．人眼对可见光红/绿/蓝光谱成分的敏感度，各自有一条曲线。√

第三章  平版制版知识

一、单项选择题

1．调频加网技术是通过改变网点在空间分布的(  C  )实现的。

A．振幅    B．大小    C．频率  D．深度

2．扫描仪的(  B  )越高，所能采集的图像信息量越大，分辨细节能力越强。

A．位深度    B．光学分辨率    C．信噪比    D．最大分辨率

3．如需复制色彩绚丽的人物图片，则选择( C )印刷工艺比较合适。

A．长调黑版    B．中调黑版    C．短调黑版    D．GCR

4．对于完全替代的GCR+ UCA，UCA的作用范围应控制在(  C  )。

A．高调    B．中间调    C．暗调    D．全阶调

5．复制国画时最好采用(  C  )分色方法。

A．UCA    B．UCR    C．GCR    D．常规

6．对于提高印刷适性的UCR，去除范围应控制在(  A  )。

A．暗调    B．中间调    C．高调    D．全阶调

7．CMY网点配比呈现灰平衡的是(  D  )。

A．C20%M20%Y20%    B．C20%M30%Y30%

C．C20%M18%Y17%    D． C20% M13%Y14%

8．考虑到原稿密度范围超过印刷品的密度范围，在进行图像输入时主要强调图像的( A )。

A．亮调和中间调    B．中间调

C．中间调和暗调    D．全阶调

9．在高色温环境下设置好数字相机的白平衡后，在低色温环境下进行拍摄，则得到的图像可能会(  B )。

A．偏蓝    B．偏红    C．偏青    D-偏绿

10．用分光亮度仪测量光源颜色特性时，必须要安装( C )。

A．黑筒    B．滤光器    C．环境光测量组件   D．滤色片

11．在对下列原稿扫描调整时，清晰度调整量低的原稿是(  D  )．

A．彩色照片  B．彩色反转片  C．绘画原稿  D．印刷品原稿

12．属于数字印刷分色的是(  C  )。

A．图像从RGB模式转换为Lab模式

B．图像从CMYK模式转换为Lab模式

C．图像从RGB模式转换为CMYK模式

D．图像从CMYK模式转换为RGB模式

13．精美的艺术书籍复制对图像分辨率的基本要求是(  C  )。

A．180dpi    B．300dpi    C．350～400dpi   D．500dpi

14．校正原稿中人物肤色偏黄应( D )。

A．减少黄色中品红墨量    B．减少品红色中黄墨量

C．在红色中减少黄墨量增加蓝墨量

D．在红色中减少黄墨量增加品红墨量

15．中性灰平衡中间调YM与C相差( B )。

A．4%～6%    B．7%～9%   C．11%～15%    D．16%～20%

16．(  B  )网点排列时网点中心距始终不变，而网点大小变化。

A．调频    B．调幅    C．混合    D．线条

17．一幅2英寸×2英寸图像，分辨率200 ppi，其总的像素数目是( D )。

A．800    B．40000    C．80000    D．160000

18．一幅尺寸为4英寸×2英寸的图像，分辨率200×200 ppi，将其放大为8英寸×4英寸输出，则放大后的解像度为(  D  ) ppi。

A．200×200    B．400×400    C．50×50    D．100×100

19．网目调的网点属性参数包括(  A  )。

A．加网线数、加网角度和网点形状

B．密度值、网点增大和叠印率

C．分辨率、阈值和数量

D．USM、GCR和UCR

20．补漏白处理的原理是在颜色交界处的( D )一方的颜色适当向(  )一方的颜色扩张。

A．墨量大，墨量小    B．墨量小，墨量大

C．深，浅    D．浅，深

21．分辨率72ppi下，图像尺寸为100100 cm，无插值前提下，将分辨率提升至288ppi，则图像尺寸为(   B   ) cm。

A．100100   B．2525  C．5050  D．200200

22．有助于降低和稳定网点扩大的网点形状是(  D  )。

A．实心圆形   B．实心方形  C．实心椭圆形  D．多圈同心圆型

23．合版印刷，同一印张上有2幅图像，加网线数分别为100和200线/英寸，对两者设置的网点传递曲线/网点扩大值(   A   )。

A．不同    B．相同   C．无所谓   D．按缺省设置

24．在青品黄黑四色印刷中，将青品黑三色的网线角度差设为60，适用的网点形状是(   D   )。

A．任何形状    B．正方形   C．圆形   D．扁椭圆形

25．常用的调频加网技术是 (  B  )，其网点面积和空间频率都可变。

A．一阶调频   B．二阶调频  C．混合加网   D．同心圆加网

26．印刷分色就是将RGB模式图像转换成CMYK，这种说法(  C  )。

A．反映了实际情况   B．无所谓  C．不全面   D．准确

二、多项选择题

1．使用调幅加网技术时要考虑(  CDE  )要素。

A．网点大小    B．网点锐度    C．网点形状 D．加网线数

E．网点角度

2．调幅加网技术中，常用的加网角度是(  BCDE  )度。

A．30    B．15    C．45 D．75  E．90

3．计算机直接制版技术包含有( CD )。

A．CTF技术    B．PS技术   C．CTP技术    D．CTcP技术

E．RIP技术

4．目前常用的加网算法有( ACE )。

A．有理正切加网    B．有理余切加网  C．无理正切加网

D．无理余切加网  E．超细胞结构加网

5．图像清晰度增强的调整量与( BCD )有关。

A．颜色模式    B．原稿内容    C．原稿质量

D．承印物类型    E．图像格式

6．如果原稿图像偏黄且曝光不足，设定扫描参数时可以(  BD  )。

A．白场定低些    B．减少黄版的量  C．层次曲线调为S形

D．提高亮度    E．增加青版和品红版的量

7．图像复制质量控制的要素是( BCD )。

A．网点大小    B．层次    C．颜色    D．清晰度

E．分辨率

8．由彩色照片获取灰度图的方法有(  ABC  )。

A．直接扫描为灰度图

B．彩色图像扫描后转换为灰度图

C．扫描为Lab图像后，取Lab彩色模式图像的L信道为灰度图

D．将线条稿转换为灰度图

E．取CMYK彩色模式图像的Y信道为灰度图

9．数字相机的成像质量取决于(  AE  )。

A．CCD    B．光圈    C．快门    D．输出接口 E．镜头

10．关于分辨率说法正确的是( ABD )。

A．lpi是指印刷的加网线数

B．dpi是指扫描仪和制版机的分辨率

C．平印版的分辨率为300 dpi

D．ppi是指数码图像的分辨率

E．用作印刷输出的数码图像的分辨率要求是175 lpi

11．与设备无关的颜色空间是(  CD  )。

A．CMYK    B．RGB    C．CIE-XYZ    D．CIE-Lab

E．HSB

12．彩色复制中，网点的主要作用有(  ABCE  )。

A．在印刷中，网点是感脂单位    B．网点起着组色的作用

C．网点起到调节层次阶调的作用  D．网点起冲淡墨色的作用

E．网点起到还原色彩的作用

13．黑版在彩色印刷复制中起 ( ABCE )的重要作用。

A．增加图像的密度反差    B．加强暗调层次

C．提高印刷适性，降低印刷成本    D．降低颜色的饱和度

E．稳定图像的颜色

14．四色印刷中的黑版类型有(  BDE  )。

A．微调黑版    B．短调黑版    C．中调黑版

D．长调黑版  	 E．全阶调黑版

15．偏色原稿要纠正色偏，可采用(  ABC  )方法。

A．提高相反色纠正色偏    B．黑白场定标纠正色偏

C．层次分色版纠正色偏    D．降低基本色纠正色偏

E．设置中性灰纠正色偏

16．可用的非实心网点有(  BC  )。

A．圆形网点 B．螺旋线网点 C．同心圆网点  D．椭圆形网点

17．底色去除UCR作用在(  ACD  )范围内。

A．低饱和度   B．高光  C．中间调  D．暗调

18．为了拍摄彩色图像，数字相机用到的滤色片为(  ACD  )。

A．浅灰/深灰/黑   B．青/品/黄  C．红/绿/蓝  D．红/绿/蓝/翠绿

19．采集图像的常见设备有(  ABD  )。

A．数字相机   B．手机  C．手写板  D．扫描仪

三、判断题

1．栅格图像处理器是整个印前系统的核心部件，其主要作用是将计算机制作版面中的各种页面元素解释成数字输出设备能够记录的点阵信息，然后控制设备将点阵信息记录在介质上。  √

2．热敏型版材是使用红外激光的绝对热能进行成像。热敏技术中，临界值是形成图像的关键之处，临界温度以下，印版不会生成图像：临界温度或临界温度以上，印版生成图像，已生成的网点大小和形状不会受到温度的影响。√

3．调整层次曲线只影响到图像的阶调。×

4．数字图像的分辨率取决于扫描仪的最高输入精度，因而与设备的光机电性能有关。    √

5．UCR是用两种彩色油墨和黑墨再现全部色彩的分色方法。×

6．加网线数175Lpi的网点图像，只能传递分辨率175ppi图像所携带的信息。×

7．大部分数字相机和手机内部，RGB三个通道分辨率不等，绿通道较高，通过插值使三通道像素数量达到一致。√

8．CTP仅是计算机直接制版的英文首字母缩写。

第四章   图像处理

一、单项选择题

1．没有定义过Alpha通道的双色调图像包含(   D )通道。

A．四个    B．三个    C．二个    D．一个

2．图层面板中的透明锁定项，可保护(  D  )的透明区域不被编辑。

A．所有层    B．背景层

C．普通层    D．当前编辑的普通层

3．双色调图像用来复制图像的(  C  )。

A．特定图层   B．特定通道  C．层次变化  D．颜色变化

4．(  D  )模式在工作时用基础颜色的明度和色相以及融合颜色的饱和度产生结果颜色。

A．颜色    B．色相    C．明度    D．饱和度

5．海绵工具用来改变图像的( D   )。

A．工作模式    B．位深度    C．亮度    D．色域

6．下列图像模式中，  ( B )图像是没有复合通道的。

A．RGB模式  B．索引彩色模式  C．CMYK模式  D．Lab模式

7．(   C )模式图像不能实现渐变填充。

A．RGB    B．Lab    C．位图    D．灰度

8．要使蒙版区域有不同的透明度，可用(  B  )画笔进行修改。

A．白色    B．灰色    C．黑色    D．任意色

9．在图像模式转换中，  (  B  )图像不能直接转换到索引彩色图像。

A．RGB    B．Lab    C．灰度    D．双色调

10．色彩平衡命令不能( B )。

A．改变图像对比度。    B．改变图像空间分辨率

C．改变图像颜色平衡    D．改变图像层次关系

11．对图像进行双色分色，可以通过(  D  )进行。

A．取RGB图像的任意两个通道   B．取LAB图像的AB通道

C．取CMYK的K通道  D．转灰度模式后用“双色调”功能

12．数字相机、手机、扫描仪等都支持的图像数据格式是(  C  )。

A．TIFF   B．JPEG2000  C．JPEG  D．RAW

13．就JPEG格式而言，其压缩率一般(  A  )TIFF的LZW无损压缩。

A．高于    B．低于   C．等于   D．小于或等于

14．对图像进行有损压缩，解压缩后的图像与原图(  D  )。

A．相同   B．不一定  C．优于原图  D．有品质下降

15．将AI软件中制作的图形置入Photoshop软件，Photoshop会自动生成一个(  C  )图层。

A．背景    B．调整   C．智能对象   D．文字

16．在Photoshop软件中，如果希望对图像的调节不影响原图，则建立一个 (  B  )图层即可。

A．背景    B．调整   C．视频   D．文字

17．王选教授决定研发矢量字库，是选择了(  A  )去构建字库。

A．图形    B．图像   C．贝塞尔曲线   D．样条曲线

二、多项选择题

1．图像与图形相比，具有(  ABC  )等特点。

A．与设备有关    B．存储量大    C．表现颜色丰富

D．矢量图像     E．连续调图像

2．在Photoshop CS中存储裁剪路径的文件格式有(  BCE  )。

A．GIF    B．EPS    C．JPG    D．PSD  E．TIF

3．应用于印前的图像格式有( ADE   )。

A．EPS格式    B．GIF格式    C．JPEG格式

D．PDF格式   E．TIFF格式

4．为了保存数字图像中的Alpha通道，可以选择的存储格式有( CDE  )格式。

A．EPS    B．GIF    C．JPEG 2000   D．PSD   E．TIFF

5．在Photoshop的混合模式中，( AB )模式是以色光或色料混合模式工作的。

A．滤色    B．正片叠底   C．叠加    D．色相  E．颜色

6．Photoshop中的路径在图像处理中具有(  BCD  )的功能。

A．打印矢量路径  B．转换为选区    C．剪切路径

D．填充路径  E．连接对象

7．在图像编辑处理中，若要对图像进行灰度处理，执行( BCD   )命令是不会改变图像模式的。

A．图像／模式／灰度    B．去色

C．黑白    D．阈值    E．图像／模式／双色调

8．一幅彩色图像的色调偏红，可以使用(   ABC  )命令进行调整。

A．曲线    B．色相／饱和度  C．色阶    D．色调分离

E．替换颜色

9．下列关于RGB颜色模式的描述正确的是(  ACE  )。

A．相同尺寸的文件，RGB模式的要比CMYK模式的文件小

B．RGB是一种常用的颜色模式，无论是印刷还是制作网页，都可以用RGB模式

C．在Photoshop中，RGB模式包含的颜色信息最多，多达1670万个

D．尽管RGB是标准颜色模型，但所表示的实际颜色范围仍因应用程序或显示设而异

E．RGB颜色模型的色域比Lab颜色模型的色域要小

10．Photoshop图像都有一个或多个通道，默认情况下，  (  BCD  )图像只有一个通道。

A．RGB    B．灰度    C．双色调    D．索引彩色

- HSB

11．采用哪些技术，可以获取油画表面的凸凹纹理，以便制作有凸凹触感的印刷品？(AB)

A．三维扫描仪；B．准三维(2.5维)扫描仪；C．滚筒扫描仪；D．商用平面扫描仪

12．为验证所拍摄、识别的人脸是否有假，可以采用的方法有：(  ACD  )

A．让被识别者眨眨眼； B．多拍几张图像；

C．三维扫描； D．高分辨率拍摄检测网点

13．图像中，仅绿颜色饱和度偏低，可以通过(  AD  )予以校正。

A．色相/饱和度   B．曲线  C．色阶  D．可选颜色

14．印前图文信息处理中，所谓“图”涵盖(  BC  )。

A．音频   B．图形  C．图像  D．视频

15．对图像进行像素进行插值，Photoshop采用了(  ABC  )算法。

A．临近像素复制   B．双线性  C．双立方  D．双指数

16．可以对图像进行清晰度增强的功能有(  BD  )。

A．平均   B．虚光蒙版  C．模糊化  D．锐化

三、判断题

1．二值图像的数据结构简单，因而能更好地表现原图像的颜色和层次变化。 ×

2．在Photoshop中新建文件的背景色只能是白色背景和透明背景。×

3．Alpha通道可以是彩色通道，也可以是灰度通道。×

4．颜色拾取器中的颜色模型有RGB、CMYK和Lab三种。×

5．双色调图像可以用多种颜色来表现图像的色调，所以其是多通道图像。×

6．印前处理中，对图像的清晰度予以增强，是因为在图文复制过程中有多种因素会导致图像的清晰程度下降。

7．Photoshop中，图像蒙版的主要作用之一是对图像的某些部分予以遮盖保护，使其免受或减轻图像处理的影响。

8．对文字层内的文字进行缩放等处理，字符的轮廓保持清晰，是因为字符尚未转变成像素图像。

第五章  图形制作与排版技术

一、单项选择题

1．版面是指书刊报纸等印制好的页张一面中(  C  )的总和。

A．正文部分和空白部分    B．图文部分

C．图文部分和空白部分    D．图片部分

2．电子图书逐渐走向成熟，  (  A  )文件格式不属于电子图书。

A．FBD    B．CEB    C．PDF   D．EPUB

3．排版工艺与校对的质量管理中，对文字排版质量要求的差错率应该控制在(  B  )。

A．1‰~ 2‰    B．3‰~5‰   C．5‰~7‰    D．6‰~10‰

4．在GB2312-1980的编码中，包含有(  A  )个文字。

A．6763    B．27003    C．21003   D．11673

5．出版及发行单位将自己的单位名称或报纸、期刊名称，设计出某种字体(多为名家书写)称为(  A  )，又称社刊名字体，制成不同尺寸的原版，用于本社出版物封面。

A．标准体    B．基准体    C．出版体    D．印刷体

6．在排版软件中不属于样式制定范畴的是(  D  )。

A．段落样式    B．文字样式    C．嵌套样式    D．任务样式

7．图书排版中，经常出现的卧排表格，是将横排正文(  B  )。

A．顺时针旋转90。    B．逆时针旋转90。

C．顺时针旋转180。    D．逆时针旋转180。

8．Illustrator中两个对象相交时产生的新对象属性是由最(  A  )对象的属性决定的。

A．前面    B．后面    C．选中的对象    D．未选中的对象

9．条码在日常生活中已普遍应用，书刊封底使用的是(  A  ) 条码。

A．一维    B．二维    C．PDF417    D．QRcode

10．图文制作工艺中，通常把(  B  )称作页面元素。

A．图形、图像      B．图形、图像、文字

C．图形、文字      D．图像、文字

11．图形是以(  A  )为基础建立的，故缩放处理不影响其复制质量。

A．数学函数    B．像素    C．体素    D．曲线

12．相互交叠的两个图形，取出两者的公共部分，称为(  C  )。

A．合并    B．分割    C．交集    D．修边

13．在GBK的编码中，包含有(  C  )个字符。

A．6763    B．27003    C．21886   D．11673

14．排版中，没有纵向栏线，仅有顶线、底线和表头行线的表格，称为(  D  )。

A．全线表    B．无行线表    C．无线表   D．三线表

15．一边或两边超出版面，裁切后不露出白边的插图，称为(  B  )。

A．版内图    B．出血图    C．跨页图   D．插页图

16．“二〇二三年GDP不低于6%”的排版错误为(  D  )。

A．数字不准确    B．不允许用阿拉伯数字

C．〇应为零      D．数字体例不一致

17．支持少数民族文字排版的国家标准是(  C  )。

A．GB 2312－80    B．GBK    C．GB 18030   D．GB 12345

二、多项选择题

1．依照原稿及设计要求在校样上(  BD  )排版中的差错称为校对。

A．修改    B．检查    C．编写    D．标注

2．以下选项中有关排版方向的描述正确的是(  ABCD  )。

A．正向横排   B．正向竖排   C．反向横排    D．反向竖排

3．在排版格式上，习惯有( AD )的规定。

A．单字不成行    B．单行不成段    C．单字不成面

D．单行不成面

4．楷体字形方正、笔画运转自如，接近手写体，因此主要用作(  BCD  )中的短文正文等。

A．广告宣传    B．通俗读物    C．小学课本    D．报刊

5．出版及发行单位将自己的单位名称或报纸、期刊名称，设计出某种字体(多为名家书写)并制成不同尺寸的原版，排于本社出版物的(  ABCD  )上。

A．封面    B．扉页    C．版本记录页    D．书脊或广告

6．编辑和作者可以使用(  AB  )在Word中输入数学公式。

A．Mathtype    B．方正科技公式输入法

C．王码五笔    D．陈桥五笔

7．版权页中，按有关规定记录有(  ABC  )发行者、印刷者、字数等项目。

A．书名、作者或译者姓名、出版社

B．版次、印次、印数、开本、印张

C．出版年月、定价、书号

D．目录、索引、前言

8．刊头一般排在报刊、杂志、诗歌、散文的大标题的( CD   )。

A．右下角    B．下边    C．左上角    D．上边

9．中文排序方式包括( ABC )。

A．笔画    B．拼音    C．部首    D．偏旁

10．版面内容会带有页码信息的是( ABCD )。

A．索引    B．目录    C．尾注    D．检字表

11．文字排版经常用到分栏对齐的规范，增加阅读的舒适性，对齐方式可分为(  AC  )。

A．段首对齐   B．插行对齐   C．逐行对齐   D．段尾对齐

12．下列对标点符号排版描述正确的是( ABD   )。

A．标点不能排在行首

B．行末不能出现引号、括号、书名号的前半部

C．英文排版没有符号禁排规则

D．破折号和省略号不能中间断开排在行末行首

13．在排版软件版面设置中可设置(  ACD  )标记。

A．裁切    B．文字    C．出血    D．套位

14．避免背题的方法是( ABC )。

A．把上一面(或几面)的正文缩去一行，同时把下一面的正文移一行上来

B．把标题移到下一面的上端，同时把上一面(或几面)的正文伸出几行补足空白地方

C．实在不能补足，上一面的末端有一行空白是允许的

D．让标题在页末占一行

15．有关图注的说法正确的是(  AB  )。

A．图注是指插图的注解和说明

B．图注的行长一般不应超过图的长度

C．图注的行长比图的长度更长

D．图注的行长应等于图的长度

16．属于书籍排版的组成要素有(  ABCD  )。

A．封面    B．目录    C．标题    D．前言

17．在排版中遇到行首或行末的禁排符号时，就要将文字符号进行(  AB  )。

A．挤排    B．疏排    C．删减    D．增加

18．正文插图的说明文字与图边上下距离不合理的是(  AD   )。

A．小于2 mm    B．3mm    C．4～5mm    D．8mm以上

19．书刊正文排版规范中提到的“单字不成行”是指(  ABC  )不独占一行的要求。

A．单个字    B．单个字带一个标点符号

C．单个标点符号    D．单个词组

20．科技书中外文符号代表(  ABC  )的用正体。

A．单位    B．人名    C．缩写词    D．外来语

21．某包装公司有两个包装箱堆叠系统1和2，系统1定义了10种堆叠类型，可以根据包装箱参数自动选择堆叠方案；系统2可以在堆叠运作期间自主找到并生成10种类型以外的堆叠方式(类型模式不限)，下面的说法哪些是错误的：(  AD  )

A．系统1是智能系统    B．系统1是自动化系统

C．系统2是智能系统    D．系统1和2都是智能系统

22．下列哪些场景属于跨媒体信息处理与传播？(ABCD)

A 用手机拍摄打印在纸上的二维码，以便进行到店登记

B 将微信页面转换成PDF文件，进行打印或印刷

C 扫描病历袋中的多张CT胶片，制作成病变器官的三维彩色模型文件

D 将黑胶唱片的音乐存储成mp3文件

23．要实现印刷生产的自动化运作，可以使用哪些文件？( BD )

A．JPEG     B．JDF    C．PDF    D．PPF

24．多用于图形处理的软件有 ( BC )

A．Photoshop     B．Illustrator    C．CorelDraw    D．InDesign

25．多用于出版物排版的软件有 ( AD )

A．方正飞腾     B．Illustrator    C．Photoshop    D．InDesign

26．科技排版中，代表(  BD  )的下标字母为斜体。

A．物质    B．物理量    C．相对关系    D．数

27．下列 (  ABD  )属于星号类字符。

A．＊    B．﹡   C．+    D．⁕

三、判断题

1．Illustrator中常见的文件格式是AI和TIFF两种格式。×

2．图形与设备无关，故图形也被称为面向对象的图像。 √

3．要对文字对象实现实时上色，应先将文字转换为轮廓对象。√

4．图文制作工艺中，通常把文字、图形和图像称为页面元素。 √

5．图注是指插图的注解和说明。一般排在图题下面，少数排在图题之上。图注的行长一般不应超过图的长度。 √

6．表注是指表格的注解和说明。一般排在表的下方，也有的排在表框之内，表注的行长一般不应超过表的长度。 √

7．封面、扉页和版权页等不排页码，也不占页码。篇章页、超版口的整页图或表、整面的图版说明及每章末的空白页也不排页码，但以暗码计算页码。  √

8．多级标题的字号，原则上应按部、篇、章、节的级别逐渐缩小。√

9．通栏排就是以版心的整个宽度为每一行的长度，这是书籍的通常排版的方法。√

10．期刊和开本较大的书籍及工具书，版心宽度较大，为了缩短过长的字行且方便读者阅读，正文往往分栏排，有的分为两栏(双栏)，有的三栏，甚至多栏。 √

11．参考文献排版应采用西文标点符号。 √

12．一般而言，数字图形占用的数据量远低于图像。 √

13．阿拉伯数字序号后可以使用汉字的顿号。 ×

第六章  色彩管理与输出

一、单项选择题

1．(  C  )色彩转换意图适用于两种设备色域相差不大，且要求转换前后的色度值尽可能相同的情况。

A．可感知的   B．饱和度优先   C．相对色度  D．绝对色度

2．( D )色彩转换意图适用于数字打样时在承印物上模拟印刷品实际承印物的纸白。

A．可感知的   B．饱和度优先   C．相对色度   D．绝对色度

3．显示器校准时采用(  A  )作为显示器的标准色温。

A．5000K    B．5500K    C．6000K    D．7000K

4．下列色彩空间不适合作为色彩管理的PCS(色彩连结空间)的是( C )。

A．CIE LAB    B．CIE XYZ    C．sRGB    D．CIE 1931 RGB

5．用于输出设备特征化的色表IT8.7/3 -共包含(  C  )个色块。

A．210    B．840    C．928    D．746

6．Lab模式中，L代表( A )。

A．明度    B．饱和度

C．偏红或偏绿的程度    D．偏黄或偏蓝的程度

7．对于175线／英寸的印刷品，所采用的数字图像的分辨率通常为( D  )。

A．72ppi    B．96ppi    C．175ppi    D．350ppi

8．色彩管理的步骤正确的是(  B  )。

A．转换特性化校准    B．校准特性化转换

C．特性化校准转换    D．转换校准特性化

9．CMYK颜色空间的色域一般要(  C  )RGB颜色空间。

A．大于    B．等于    C．小于    D．超过

10．从一个大色彩空间到一个小色彩空间的转化过程中应使用( C   )再现意图。

A．饱和度优先  B．绝对色度  C．相对色度  D．等比压缩

11．在色彩管理模块中进行色彩匹配时，为了保持图像色彩的相对饱和度，则可选择(  B  )再现意图。

A．感知    B．饱和度    C．相对色度    D．绝对色度

12．关于色彩管理的说法不正确的是(  C  )。

A．设备特征文件是一个数据文件，是描述设备特性的方法，与设备自身的限制有关

B．因为不同的设备具有不同的色域，所以要进行色彩管理

C．色彩管理的目的是将不同设备的色域转换成相同的色域

D．色彩管理系统工作的核心之一为建立设备特征文件

13．(  C  )选项中，文件标准可以为印刷者与设计公司提供一个相对封闭的工作流程系统，使其产品能在工作流程中得以稳定输出。

A．PDF/X-1    B．PDF/X-2    C．PDF/X-3    D．PDF/X-3A

14．在色彩管理转换时，在扫描的时候就将图像文件直接转换到最终输出的色空间，或在图像处理软件中将图像文件转换到最终色空间，称为(  C  )。

A．前期转换    B．后期转换    C．中期转换    D．过渡转换

15．直接制版机网点增大补偿是为了解决直接制版机的(  A  )，应该定期进行。

A．非线性效应    B．激光点反射效应

C．出错提示机制    D．队列输出机制

16．(  B  )适合于广告目录的发送以及传统出版印刷，在美国多先用此标准，特别是数字广告分发领域。

A．PDF/X-3     B．PDF/X-1a    C．PDF/X-1    D．PDF/X-2

17．色彩配置文件(.icc)的作用是(  C  )

A．拓展设备色域     B．校正图像颜色

C．保证和提升色彩在传递中的一致性    D．跟踪色彩变化

18．色彩管理体系中，色彩匹配转换是由(  D  )实现的。

A．测色仪器  B．色彩特性文件

C．图文处理软件  D．操作系统的色彩管理模块

19．印刷用四色油墨品牌及型号变更，则印刷机色彩特性文件(  B  )。

A．维持原样      B．须重新印刷测试样张并生成之

C．重新设置网点扩大曲线即可  D．重新选择色彩管理模块

20．在RIP中，为保证网点面积率准确，记录输出设备的线性化曲线实际上是其有误差网点传递曲线的(  A  )。

A．反函数     B．原函数    C．45直线    D．抛物线

21．热敏型印版输出机所采用的激光属于(  C  )。

A．绿光     B．蓝光    C．红外线    D．紫外线

22．我国宇航员在太空仓中拍摄合影时，将一个包含多个色块的色版也纳入取景范围，目的是(  D  )。

A．辅助对焦     B．美化画面    C．标记设备

D．获取拍摄环境下的色彩特性文件

二、多项选择题

1．颜色信息在不同设备上的颜色数据不统一，颜色出现差异的原因有(  BCD  )。

A．设备制造商遵循了相同的标准

B．各设备制造商的设计原理不同

C．各设备制造商选用的材料不同

D．各设备制造商的设备制造工艺不同

2．ICC色彩管理系统的三要素包括(  ABC  )。

A．色彩连结空间    B．设备特性文件  C．色彩管理模块

D．RGB色彩空间

3．色彩管理的步骤包括( ABC )。

A．设备的校正(Calibration)

B．设备特性化(Characterization)

C．颜色转换( Conversion)    D．替换颜色(Replacement)

4．Photoshop中的色彩管理特性是由(  ABC  )来控制的。

A．显示器设置  B．印刷油墨设置  C．分色设置  D．色彩平衡

5．颜色测量中，可使用(  AB  )制成标准白板作为颜色测量仪器的工作标准。

A．氧化镁    B．硫酸钡    C．氧化铜    D．氧化银

E．氯化镁

6．热敏CTP成像系统具有( BC )的特点。

A．激光器维护成本低  B．可明室操作

C．通常需要预热处理  D．成像分辨率低

7．目前国内使用的CTP版材主要以( BD )为主。

A．银盐   B．光敏树脂   C．喷墨  D．热敏  E．传统PS版

8．对于显示器白平衡的确定通常可以利用显示器的白色区域的(  ADE  )来表示。

A．显色指数    B．色温   C．反射率   D．亮度  E．三刺激值

9．(  BC  )所得到的图像在高光与暗调处会有损失。

A．可感知式色彩转换方式    B．绝对色度色彩转换方式

C．相对色度色彩转换方式    D．饱和度色彩转换方式

E．孟塞尔色彩转换方式

10．对数字打样样张可能造成影响的因素有(  ABCD  )。

A．纸张与墨水    B．打印机种类

C．参考特征文件  D．色彩转换方式   E．图像的大小

11．通过下列哪些技术，可使计算机系统逐步掌握专业调图人员的技法？(ABD)

A．深度学习 B．神经网络 C．数字录音传授 D．机器推理

12．用三维打印机借助喷墨打印玩偶，要求玩偶颜色丰富逼真(真彩色)，可采用以下哪些种方法？(ABCD)

A．三维打印机每次喷出用多种原色墨混合色的墨滴；

B．打印前做多原色三维加网，再驱动打印机控制多原色打印；

C．用平面彩色打印机喷墨打印出玩偶表面的彩色薄膜，再将其贴敷在玩偶表面；

D．用平面彩色打印机在多张纸上喷墨打印出玩偶外轮廓彩色并模切，再剥离废纸，露出轮廓彩色。

13．采用非实心的网点进行印刷，有助于降低和稳定网点扩大。下列网点哪些是非实心的？(  BC  )

A．三角形  B．同心圆形  C．螺旋线形  D．螺旋桨形

14．胶印计算机直接制版技术的类型有：( BCD )

A．机械雕刻  B．紫色激光曝光  C．喷纳米亲油材料形成图文D．热敏激光曝光

15．印前检查的重要性有哪些?(  ABCD  )

A．可以保证设计到印刷，整个过程的畅通性

B．避免时间的浪费

C．确保设计符合印刷的要求

D．可以避免经济利益的损失

16．下列色彩空间适合作为色彩管理的PCS(色彩链接空间)的是( ABD )

A．CIELAB    B．CIE XYZ   C．sRGB    D．CIE 1931RGB

17．下列(  ABC )是拼大版时需要考虑的。

A．印刷机能印刷的最大面积    B．控制条占据位置

C．印刷机叼纸宽度    D．印刷机的使用状态

18．下列哪些文件格式可以做色彩管理设置 (  CD  )

A．Word的docx      B．Excel的xlsx    C．TIFF     D．PDF

19．计算机印版输出机所采用的激光波长有(  CD  ) nm。

A．670     B．532    C．830    D．405

20．发生下列(  ABD  )，须重新测试并设置输出设备曲线。

A．显影液更换    B．激光强度调整

C．人员换班      D．版材更换

21．决定ICC印刷设备色彩特性的基础因素有(  ABC  )。

A．油墨     B．网点扩大    C．纸张    D．色彩管理模块

22．ICC色彩管理技术中，采用的色彩转换方法有(  ABCD  )。

A．多维颜色查找表     B．颜色插值

C．一维曲线转换       D．线性转换矩阵

三、判断题

1．在封闭式色彩管理下，操作人员通常可以按照标准化的色彩管理方法，自行完成不同设备之间的颜色转换。    ×

2．利用输出设备的ICC文件可以将专色油墨转换为印刷四色油墨的正确比例。 √

3．按可感知的意图进行色彩转换后的图像，不会损失图像整体的阶调层次、明暗对比及颜色间的相互关系。√

4．相对色度与绝对色度转换方式的区别在于，转换颜色时，绝对色度法除考虑颜色色值计算外，还要考虑白点的映射。 √

5．设备校正的原则是让设备处于一个稳定的最佳工作状态，包括最佳的颜色再现范围、最佳的阶调表现。√

6．设备校正是色彩管理中最容易被人们忽视的步骤。一旦忽视该步骤，色彩管理很可能会失败。 √

7．输入设备校正的目的是对输入设备的亮度、对比度、黑白场进行校正，使之能以出厂所设定的标准来呈色。√

8．色彩转换方式是调整转换后的色彩，使色彩从一种色彩空间到另一种色彩空间的转换过程中能达到最大相似值的方法。   √

9．任何色彩转换过程至少需要两步：首先是从源设备的颜色空间向PCS的转换；再从PCS颜色空间向目标设备颜色空间转换。√

10．色彩转换必须使显示器与彩色输出设备所输出的色彩尽可能地接近输入原稿。  √

11．有了icc色彩特性文件保驾护航，颜色准确复制随时随地有了保证。  

12．为显示器做了icc色彩特性文件后，把扫描偏色的照片显示出来，颜色也正常了，说明icc文件有校色功能。  

13．印刷机的品红墨机组昨天换了墨，今天得重做一下icc文件。√