第二十一届北京市印刷行业职业技能大赛

平版印刷工复赛理论知识复习题

一、单项选择题（共120题）

- 雨后天空中悬挂着的彩虹是阳光照射在无数小水珠的曲面上所产生（ B ）现象。

A.光谱功率分布               B.光的色散

C.光的反射                   D.光的折射

- 饱和度是指颜色的（ A ）。

A.纯度                       B.鲜艳度

C.色度                       D.浓度

- 彩色物体形成的颜色是由（ C ）所决定的。

A.光谱的不同波长被等量吸收   B.光谱的不同波长全部吸收

C.光谱的不同波长的选择吸收   D.光谱的所有波长均未被吸收

- 所有表示颜色的系统可以分为与设备相关色空间和与设备无关色空间，( D )是与设备无关色空间。

A.CMYK色空间                 B.RGB色空间

C.数字相机的RGB色空间       D.CIE L*a*b*色空间

- 用来混合产生其它各种颜色所使用的三种基本颜色称为（ B ）。

A.三刺激值                   B.三原色

C.三坐标值                   D.纽介堡基色

- 具有相同明亮感觉却具有不同色调（色相）的反射样品所吸收和反射的（ A ）不同。

A.光波长                     B.光能量

C.光强度                     D.光媒体

- 测量印版厚度使用的仪器是（ B ）。

A.游标卡尺                   B.千分尺

C.测厚仪                     D.印版测量仪

- 不论是阴图还是阳图，只要从高光到暗调部分的浓淡层次是用网点来表现的，都被称为 ( A )。

A.半色调                     B.中间调

C.高光调                     D.连续调

- 以人物为主的原稿，一般将( B )的网线角度设计为45°。

A.黑版                       B.品红版

C.青版                       D.黄版

- 在同面积网点中圆形网点显示的状态是（ D ）。

A.网点长、短轴相连            B.网点扩大率最大

C.对角线不相等                D.周长最短

- 调频网点表现不同色调的层次主要通过（ D ）表示。

A.网点大小                    B.网线角度

C.网点线数                    D.网点疏密

- 图像进行色彩处理时，一般暗调基本色的网点阶调值范围是（ D ）。

A.5%～10%                     B.10%～30%

C.30%～60%                    D.70%～90%

- 阶调值的表示方法是（ A ）。

A.网点成数                    B.网点形状

C.网点线数                    D.网线角度

- 调频加网工艺产生的网点结构不同于调幅加网，网点的直径相同，但出现的位置不同，这意味着调频加网不存在调幅加网那样的（ C ）结构，从而可降低或避免莫尔条纹出现的可能性。

A.随机性                      B.概率性

C.周期性                      D.幅度变化

- 以风景为主要画面时，青版使用的网线角度为（ C ）。

A.0°                          B.15°

C.45°                        D.75°

- 实地密度随着墨层的增加而增加，当墨层厚度达到一定值时，再继续增加墨层厚度，实地密度会出现（ B ）的结果。

A.继续增大                    B.不再增大

C.减少                        D.略减少

- 灰平衡的概念来源于四色印刷油墨的（ B ）现象。

A.色光加色法                  B.偏色

C.色料减色法                  D.色平衡

- 字号是字体大小的标准，国际通用的是点（Pt），每点的大小约等于（ A ）英吋。

A.1/72                        B.1/2

C.1/36                        D.1/24

- 屈服值是指使流体开始流动所需的最小（ D ）。

A.许用应力                    B.压切应力

C.残余应力                    D.剪切应力

- 生产中胶印机是通过（ C ）反映和度量印刷压力的大小。

A.线压力　  　                B.面压力

C.压缩变形量                  D.印刷面上的总压力

- 油墨与润湿液互不相溶，是由于油墨与润湿液的（ B ）。

A.极性相似                    B.极性不相似

C.比重相差小                  D.比重相差大

- 胶印润版液的消耗除去被纸张吸收和蒸发外，还消耗在(  B  )方面。

A.橡皮布吸收                  B.油墨乳化

C.水辊吸收                    D.墨辊的吸收

- UV油墨依靠（ B ）照射干燥，所以一般不会在印版上自然干燥。

A.可见光                      B.紫外光

C.不可见光                    D.红外光

- 卷筒纸胶印机采用零速不停机更换卷筒纸时，要求新、旧纸带在（ B ）的条件下完成换纸。

A.加速                        B.静止

C.减速                        D.等速

- 印前制版主要解决的是（ B ）问题。

A.图像合成                    B.图像分解

C.图像传递                    D.图像扫描

- 彩色复制的关键技术之一是如何准确地再现原稿中的（ B ），这是实现阶调再现和色彩再现的基础。

A.高光调                      B.灰色

C.暗调                        D.中间调

- CTP制版需要测量输出设备的线性化数据，并反馈到流程软件中，对CTP设备进行线性化（ C ）。

A.恢复                        B.设置

C.校准                        D.修理

- 控制CTP制版质量的关键是（ A ）。

A.网点正确复制                B.套印精度

C.印版脏污                    D.图文位置

- 油墨中的颜料是既不溶于水、也不溶于油或连接料、具有一定颜色的（ A ）物质。

A.固体颗粒                    B.液体

C.半液体                    D.黏流体

- 润版液的电导率超过一定范围时会对印刷过程造成不良影响，（ B ）与润版液电导率过高无关。

A.原液                        B.纯净水

C.杂质                        D.自来水

- 纸张的吸墨性越大，干、湿墨之间的密度值变化（ B ）。

A.越小                        B.越大

C.不变                        D.不确定

- 适合高速轮转胶印的轻涂纸，其纸张定量通常为（ C ）。

A.28~80g/m2                    B.80~150g/m2

C.45~80g/m2                    D.100~200g/m2

- 在机器运行过程中能够实现轴与轴之间分离的装置是（ D ）。

A.联轴器                       B.制动器

C.驱动器                       D.离合器

- 力矩扳手最主要的特征是（ B ）。

A.可以设定扭矩，但扭矩不可调

B.可以设定扭矩，而且扭矩可调

C.可以改变扭矩，但不可设定扭矩

D.不可设定扭矩，也不可改变扭矩

- 胶印机输墨装置中匀墨辊的转动动力来源于（ C ）。

A.印版滚筒                    B.轴端传动齿轮

C.串墨辊                      D.传墨辊

- 胶印机输墨系统的储墨系数过大会出现（ C ）。

A.储墨量快速稳定              B.下墨速度快

C.下墨速度太慢                D.有利墨量调节

- 滚枕也称肩铁，其作用不包含（ C ）。

A.滚筒安装的基准              B.检查包衬的基准

C.便于压力调节                D.提高印刷机稳定性

- 无轴传动系统的组成中不含有（ B ）。

A.伺服控制器                  B.变送器

C.移动控制卡                  D.伺服电机

- 为了提高单张纸给纸机的稳定性和给纸速度，印刷机设备制造商普遍在（ D ）上采用了共轭凸轮传动方式。

A.固定吹嘴                    B.分纸吸嘴

C.压纸吹嘴                    D.递纸吸嘴

- 安装胶印机应采用（ B ）的水平仪来测试。

A.0.04:1000mm                 B.0.02:1000mm

C.0.10:1000mm                 D.0.03:1000mm

- 灰平衡是由青、品红、黄三原色网点不同的百分比阶调值构成的，其中( B )原色的百分比阶调值大于其他两个原色的百分比。

A.黄                         B.青

C.品红                       D.黑

- 网点密度与实地密度之比越小，网点增大值（ A ）。

A.越小                       B.无增大

C.略大                       D.越大

- 关于相对反差值的说法不正确的是（ A ）。

A.物体吸收光线的特性量度

B.实地与网目的积分密度之差同实地密度的比值

C.可以反映打样和印刷的标准给墨量

D.印刷品的一个技术参数

- 灰色成分替代是指在四色复制中，从亮调到暗调的范围中把三原色叠印区域的灰成分（ C ）去除，代之以增加黑色成分来补偿的工艺。

A.全部                       B.部分

C.全部或部分                 D.选择性

- 在胶印中，如果从表面能来分析，印版空白部分是高能表面，图文部分是低能表面，那么润湿液的表面能（ C ）。

A.大于印版空白部分           B.小于两者

C.介于两者之间               D.大于两者

- 印刷色彩表示法中用(  D )颜色模式表示比较符合人的视觉感受，让人觉得更加直观一些。

A.RGB                        B.CMYK

C.Lab                        D.HSB

- 当某一颜色与其他颜色叠印时，能够得到较大范围的色相与比较纯的色光，则此颜色特性是( D )。

A.强度好                     B.色差大

C.灰度小                     D.效率高

- 3M+2Y+1C=( A )。

A.暗红色                     B.黑色

C.白色                       D.灰色

- 颜色的明度高低是由物体表面的（ D ）大小来表示的。

A.光谱分布率                 B.光的波长

C.光的反射                   D.光的反射率

- 色立方体中，同一水平面的色彩（ C ）。

A.同彩度                     B.同色相

C.同明度                     D.同色度

- 非彩色是指（ C ）。

A.自然界的所有色             B.黑白色

C.黑、白及各种灰色           D.没有颜色

- 纯色中若加入白色则会使此纯色的（ C ）。

A.明度降低、彩度降低         B.明度降低、彩度提高

C.明度提高、彩度降低         D.明度提高、彩度提高

- 关于色彩三属性的描述（ C ）是错误的。

A.色相指的是色彩的相貌，如红、黄、蓝等

B.某一色相加入黑色颜料后，明度降低、彩度亦降低

C.某一色相加入白色颜料后，明度加强、彩度亦加强

D.A色为红40%+白60%，B色为纯红60%+黑40%，所以A色明度高于B色

- RGB色彩模式通过PS软件转换为CMYK色彩模式时颜色会变暗，这是因为RGB色域比CMYK的色域（ B ）的缘故。

A.窄                         B.宽

C.高                         D.低

- 黄版经常采用的网线角度是（ A ）。

A.90°                       B.45°

C.75°                       D.15

- 网点并列呈色是（ B ）。

A.减色法原理                 B.减色法原理与加色效益

C.加色法原理                 D.叠色法原理

- 相同的网点覆盖率，不同的网点线数，网点扩大值最大的是（ B ）。

A.80线/英寸                 B.133线/英寸

C.120线/英寸                D.100线/英寸

- 胶印油墨的表面张力应该( B )润湿液的表面张力。

A.高于                       B.低于

C.等于                       D.远大于

- 在胶印润湿液中减少或不用酒精（异丙醇）是( C )的重要措施。

A.降低生产成本               B.保持水墨平衡

C.保护生态环境               D.加快油墨干燥

- 印刷用润湿液的电导率控制在( C )时比较适合。

A.200～500μs/cm             B.400～700μs/cm

C.700～1200μs/cm            D.2000～3000μs/cm

- 热敏CTP印版在波长( A )的红外光谱区内曝光成像。

A.800～l100nm                B.700～900nm

C.500～700nm                 D.400～450nm

- 控制CTP制版质量的关键是 ( A )。

A.网点复制                   B.套准精度

C.印版脏污                   D.图文位置

- 下列( B )是环保型印版。

A.紫激光CTP印版             B.免处理CTP印版

C.预涂感光版(PS版)          D.热敏CTP印版

- 同一印刷品采用调频网点印刷比采用调幅网点印刷，其油墨消耗 ( A )。

A.较少                       B.一样

C.略多                       D.很多

- 通常在印黑色实地满版时，在黑版满版下可衬印( D )以增加黑版饱和度。

A.红色网                     B.黄色网

C.红色网加黄色网             D.青色网

- 润湿液表面张力常用的单位是( B )。

A.伽马值                     B．N/m（牛顿／米）

C.焦耳                       D.接触角

- 印刷版面的给水动态变化与（ D ）有关。

A.纸张含水量                 B.版面图文

C.印刷速度                   D.以上所有因素

- 胶印水/墨平衡是指在一定的速度和印刷压力下，调节润版液的供给量，使乳化后的油墨所含润版液的体积百分数比例在( B )。

A.15%以下                    B.15～26％

C.26％以上                   D.26％以下

- 油墨从印版转移到橡皮布的转移率约为50％，再从橡皮布转移到纸上，转移率约为76％，因此从印版到纸上的油墨转移率为( B )。

A.50％                       B.38％

C.30％                       D.25%

- 胶印水/墨平衡是指( B )的水/墨平衡。

A.乳化前                     B.乳化后

C.水/墨互不浸润              D.水/墨量相等

- 如果卷筒纸输纸时在纸带的全宽上没有足够的（ C ），印刷中纸带就会出现松弛、歪斜或飘动故障。

A.纸带强度                   B.纸带紧度

C.纸带张力                   D.纸带断裂力

- 印刷机的墨路加长会使得( B )。

A.印版上的墨量对供墨变化的灵敏度变好

B.印版上能够得到更加均匀的墨层

C.正常印刷时墨路上下的墨量变大，即墨层厚度差变大

D.印刷机将更不适合印刷以网点图像为主的印品

- 外啮合斜齿轮传动中，两齿轮的螺旋角（ A ）。

A.大小相等，方向相反         B.大小相等，方向相同

C.大小不等，方向相反         D.大小不等，方向相同

- 胶印机在大修后验收时，印刷滚筒径向跳动不大于0.03mm，轴向窜动量不大于（ A ）。

A.0.03mm                     B.0.04mm

C.0.05mm                     D.0.06mm

- 递纸牙在压印滚筒处交接时，牙垫的平面与滚筒表面的距离应是（ C ）。

A.印刷用纸的1张厚度         B.印刷用纸的2张厚度

C.印刷用纸的3张厚度         D.印刷用纸的4张厚度

- 印刷设备诊断技术是由( D )组成的。

A.简易诊断技术               B.精密诊断技术

C.计算机自动诊断技术         D.简易诊断技术和精密诊断技术

- 胶印机输墨系统的贮墨系数过大，会出现 ( C )。

A.贮墨快速稳定               B.下墨速度太快

C.下墨速度太慢               D.有利于墨量调节

- 调节着墨辊与印版滚筒和串墨辊之间的压力时应 ( C )。

A.先调节着墨辊与印版滚筒的压力

B.先调节串墨辊与印版滚筒的压力

C.先调节着墨辊与串墨辊的压力

D.同时调节着墨辊与印版滚筒和串墨辊的压力

- 单张纸胶印机印刷滚筒离合压必须在规定的滚筒相对位置进行，即要求印刷滚筒离合压必须在 ( B )进行。

A.印刷滚筒叼口过了合压点     B.印刷滚筒空档相对时

C.印刷滚筒拖梢没过合压点     D.印刷滚筒印刷区域相对时

- 硬性衬垫压缩变形量一般为( C )。

A.0.02～0.04mm               B.0.03～0.06mm

C.0.04～0.08mm               D.0.4～0.8mm

- 无轴传动的特点是（ A ）。

A.分散管理，集中控制         B.集中管理，分散控制

C.分散管理，分散控制         D.集中管理，集中控制

- 在润滑良好的封闭齿轮传动中，齿轮工作一段时间后，在轮齿工作表面产生的细小凹坑称为（ B ）。

A.齿面变形                   B.齿面点蚀

C.齿面磨损                   D.齿面胶合

- 推力轴承是（ A ）的滚动轴承。

A.只能承受轴向载荷           B.主要承受径向载荷

C.只能承受径向载荷           D.能同时承受径向载荷和轴向载荷

- 印版滚筒轴向套准系统的调节是对（ C ）作轴向位置位移来达到的。

A.滚筒斜齿轮                 B.偏心轴套

C.印版滚筒                   D.印版

- 为了提高印刷机传动的平稳性，主传动齿轮通常采用（ B ）。

A.直齿轮                     B.斜齿轮

C.圆锥齿轮                   D.螺旋齿轮

- 输墨系统中，对供墨装置出墨量影响最微弱的因素是（ A ）。

A.墨斗辊的直径               B.墨斗辊的转速

C.墨刀的开度                 D.油墨对墨斗辊的包角

- 为了保证纵折时纸带的张力，应使三角板上方的纸带驱动辊速度、三角板下方的纸带拉纸辊速度和纸带速度之间的关系为（ D ）。

A.驱动辊速度＞拉纸辊速度＞纸带速度

B.拉纸辊速度＞纸带速度＞驱动辊速度

C.纸带速度＞驱动辊速度＞拉纸辊速度

D.拉纸辊速度＞驱动辊速度＞纸带速度

- 浮动辊（减震辊）的质量越小其振动频率越快，振幅越小，因此一般将浮动辊的重量做得尽量（ A ）。

A.小                         B.大

C.一样                       D.不一样

- 橡皮布的表面平整度误差不得超过( A )。

A.0.04mm                     B.0.08mm

C.O.10mm                     D.0.15mm

- （ C ）是指纸张表面存在的与纸色不同的各色斑点。

A.厚度                       B.紧度

C.尘埃度                     D.外观质量

- 油墨随外力作用而流动性逐渐发生变化的性能，被称为油墨的( A )。

A.触变性                     B.拉丝性

C.黏滞性                     D.延展性

- 油墨随着温度升高或降低而变软或变硬主要与油墨的( B )有关。

A.适性                       B.黏度

C.触变性                     D.流动性

- 铝箔纸在不易吸收油墨的同时，也显得不易吸收润湿液，为此，可在印版不上脏的情况下( B )供液量。

A.加大                       B.尽量减少

C.尽量加大                   D.保持原有

- UV油墨的干燥是( D )过程起作用。

A.氧化                       B.挥发

C.渗透                       D.光化学

- 深色专色油墨的调配是指仅用原色油墨进行调配而不加任何（ C ）的调配方法。

A.撤黏剂                     B.调墨油

C.冲淡剂                     D.催干剂

- 单张纸胶印润版液的温度一般控制在（ C ）比较合适。

A.8~10℃                     B.15~18℃

C.10~15℃                    D.室温以下即可

- 胶印机橡皮布伸长率应控制在不大于（ B ）。

A.1.5%                       B.2%

C.2.5%                       D.3%

- 正常工作情况下胶辊的硬度超过出厂胶辊硬度（ B ）就应该更换。

A.3肖氏硬度                  B.5肖氏硬度

C.7肖氏硬度                  D.9肖氏硬度

- 油墨的表面能（ B ）润版液表面能时，印版空白部分就易起脏，网点扩大严重。

A.大于                       B.小于

C.等于                       D.大于或等于

- 一般情况下，卷筒纸纸张含水量每变化1%，纵向变形0.025~0.05%，横向变形（ A ）。

A.1%                         B.2%

C.3%                         D.4%

- 大多数非涂料纸的pH值在（ B ）之间。

A.1.0～2.5                   B.5.5～7.0

C.4.5～5.0                   D.5.5～8.0

- 轮转印刷对卷筒纸纸带的（ B ）性能要求是最主要的要求。

A.含水量                     B.抗张强度

C.吸水性                     D.抗裂强度

- 卷筒纸印刷偏心纸卷展开时，（ B ）产生的纸卷附加载荷越大。

A.直径越小                   B.速度越大

C.速度越小                   D.直径越大

- 按照CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》行业标准规定，精细印刷品的品红、青、黑色的K值要求为( B )。

A.0.25～0.35                 B.0.35～0.45

C.0.40～0.50                 D.0.55～0.65

- GB/T7705《平版装潢印刷品》国家标准规定，四开以下印刷品一般裁切成品误差为( C )。

A.±O.lmm                    B.±0.50mm

C.±l.Omm                    D.±2.Omm

- GB/T 7705《平版装潢印刷品》国家标准规定，32开以下印刷品精细模切成品误差为( D )。

A.±2.Omm                    B.±l.Omm

C.±0.8mm                    D.±0.40mm

- CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》标准规定，同批产品不同印张的实地密度允许青色实地密度误差为( B )。

A.≤0.10                     B.≤0.15

C.≤0.20                     D.≤0.30

- 用于观察印刷品的光源，应在观察面上产生均匀的漫射光照明，照度范围在( B )比较合适。

A.200～5001x                 B.500～15001x

C.3000～45001x               D.5000～65001x

- 色温低的光源所产生的光（ D ），色温增加则变白，色温继续增加则会偏蓝。

A.偏白                       B.偏蓝

C.偏紫                       D.偏红

- （ C ）不能完全反映印刷品的质量特性，但它是印刷品质量优劣的最后仲裁者。

A.专家评价                   B.同行评价

C.主观评价                   D.客观评价

- 测定彩色印刷品上青色油墨的密度时，在密度计上安装的是（ A ）滤色片。

A.红色                       B.绿色

C.蓝色                       D.黄色

- 网点增大的状态是网点朝一个方向增大的，称为（ D ）。

A.面积增大                   B.密度增大

C.比例增大                   D.线性增大

- 串墨辊的加工精度要求高，轴颈、轴芯、齿轮三者同心度不超过（ B ）。

A.0.01mm                     B.0.03mm

C.0.05mm                     D.0.10mm

- 按照ISO9001质量管理体系的要求，已经通过认证的单位，每过一段时间应该进行内审和外审，对管理评审结果予以确认的对象是（ D ）。

A.企业最高行政领导

B.审核小组

C.有职工代表参加的管理评审小组

D.管理者代表

- 胶印机在大修后验收时，印刷滚筒径向跳动不大于0.03mm，轴向窜动量不大于（ A ）。

A.0.03mm                     B.0.04mm

C.0.05mm                     D.0.06mm

- 解决疑难故障的基本步骤的正确顺序是（ B ）。

A.观察-判断-质疑-排除        B.观察-质疑-判断-排除

C.质疑-判断-排除-观察        D.判断-质疑-观察-排除

- 职业道德与一般道德有着密切的联系，同时又具有自己的特点，具体表现在（ D ）方面。

A.时代性                     B.广泛性

C.实用性                     D.行业性

- 现代高速单张纸胶印机上广泛使用的共轭凸轮机构是一种采用（ C ）原理的凸轮传动机构。

A.空间封闭                   B.力封闭

C.几何封闭                   D.速度封闭

- 软打样是指（ C ）。

A、胶片打样                  B、薄纸打样

C、屏幕打样                  D、数字打样

- 目前最新提出的清洁生产目标是（ D ）。

A.节能、降损、减排、增效     B.节能、降损、减污、提质

C.节能、降耗、减排、提质     D.节能、降耗、减污、增效

二、多项选择题（共60题）

- 光的物理性质取决于它的波长和能量，波长决定了光的（ A ），能量决定了光的（ B ）。

A.颜色                       B.强度

C.纯度                       D.饱和度

- 属于无主轴的网点有（A、C）。

A.圆形网点                   B.椭圆形网点

C.方形网点                   D.菱形网点

- 选择图像加网线数时应考虑到（A、B、C、D）。

A.产品质量要求               B.视距远近

C.用纸质量                   D.印刷设备

- 确定阶调值复制范围的决定因素有（A、C）。

A.纸张                       B.油墨黏度

C.印刷方式                   D.水墨平衡

- 精细印刷能够获得比普通印刷品具有更好解像力的印刷品，一般（ B ）可称为精细印刷，（ C ）就被称为高精细印刷。

A.80~100线/英寸              B.120~175线/英寸

C.200~250线/英寸             D.275~300线/英寸

- 在胶印过程中，造成色差故障的因素有（ A、C、D ）。

A.印刷材料                    B.版面设计

C.印刷环境                    D.印刷设备

- 影响水/墨平衡主要有（A、C、D）几种压力。

A.墨辊压力                    B.滚筒滚枕间的压力

C.水辊压力                    D.印版/橡皮滚筒压力

- 打样的主要作用是（A、B、D）。

A.为客户提供审校依据          B.检查制版工序的质量

C.为印刷计价提供依据          D.为正式印刷提供标准样张

- 热敏制版技术在CTP直接制版中的优势集中表现为（A、B、D）。

A.明室操作                    B.网点稳定

C.制版速度快                  D.简便易用

- 现代单张纸胶印机的双张检测主要采用（A、B、D）方式。

A.机电式                      B.超声波式

C.气动式                       D.光电式

- 印刷滚筒轴端轴承的主要作用是（A、B、D）

A.适合高速                     B.承受载荷

C.传递动力                     D.满足离合压和调压要求

- 非涂料纸分类主要有（B、C、D）品种。

A.铜版纸                       B.胶版纸

C.新闻纸                       D.凸版纸

- 印刷机械中（C、D）联接为可拆联接。

A.粘接联接                     B.花键联接

C.铆接联接                     D.螺纹联接

- 单张纸胶印机采用倍径压印滚筒的主要原因是（B、C、D）。

A.印刷面积增大                 B.有利于印刷厚纸

C.减少机组间纸张交接次数       D.有利于提高印刷机速度

- 以下（A、B、D、E）可以作为机械润滑材料。

A.润滑油                        B.固体润滑剂

C.润滑脂                        D.气体润滑剂

- 油墨的色差是油墨对（A、B）不平衡造成的。

A.光谱吸收                      B.光谱反射

C.干燥温度                      D.干燥湿度

- 观察印刷品时，光源可与印刷品表面呈（C、D）角度。

A.15°                          B.30°

C.45°                          D.90°

- 清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于（A、B、D）中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。

A.生产过程                      B.生产产品

C.生产成本                      D.生产服务

- 印刷培训过程包括（A、B、C）。

A.培训准备                      B.培训实施

C.培训评价                      D.培训监督

- 印刷质量管理措施的主要内容有（ B、C、D ）等。

A.建立考勤机制                 B.健全质量管理的基础工作

C.加强现场管理                 D.树立“质量第一”的思想

- 标准化是以（C、D）为主要内容的全部活动过程。

A.选择标准                     B.开发标准

C.制定标准                     D.贯彻标准

- 底色去除的主要目的是（ A、C、D ）。

A.使灰色（中性灰）印刷再现保持稳定°°

B.补偿中间调部分的偏色

C.降低油墨成本

D.提高印刷适性和油墨的干燥性

- 印刷相对反差值K在0~1之间变化，K值(  A  )，说明网点密度与实地密度之比越小，网点增大值(  B  )。

A.越大                        B.越小

C.相等                        D.不变

- G7工艺是一种矫正和控制CMYK图像的新方法，取代了传统测量CMYK油墨梯尺的方法，只需要测量（ A、D ）。

A.仅用黑色油墨印刷得到的灰度级

B.预先确定好比例的CMYRGB叠印色的灰度级

C.预先确定好比例的RGB叠印色的灰度级

D.预先确定好比例的CMY叠印色的灰度级

- 助剂是在油墨制造及在印刷中，为改善或突出油墨的某一个特性而采用的材料，如（ A、 C ）。

A.撤黏剂                      B.连接料

C.分散剂                      D.填充料

- 中性灰是由黑、白、灰系列色组成，用网点表示的（ B、C ）颜色是中性灰。

A.C75%M60%K20%                B.C75%M64%Y64%

C.C50%M40%Y40%                D.C45%Y45%M45%

- L*a*b*颜色模式中，L*代表（ D ），a*、b*代表（ A ）。

A.色度轴                      B.纯度轴

C.彩色轴                      D.明度轴

- 在白光照射下，下列说法正确的是（ A、B、C、D ）。

A.黑色、白色和不同亮度的灰色被称为非彩色

B.非彩色物体成色的原因是物体的非选择性吸收

C.红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色称为彩色

D.彩色物体之所以呈现纷繁的色彩是因为物体的选择性吸收

- 调频网点比调幅网点表现图像的优势为（ A、C ）。

A.网点小，分辨率高

B.网点细小，网点增大减小

C.网点随机分布，支持更多色印刷

D.网点形状与分布无规律，便于放大镜观察

- 下列说法正确的是（ B、D ）。

A.黄色光只能是从光谱分解出的单色光

B.没有光就看不到物体的颜色

C.紫光的波长比红光的波长要长

D.当白光照射到非彩色物体上时各种波长的光被等量吸收

- 两色光混合呈白光，这两种色光可以分别是（ C、D ）。

A.R与Y                       B.B与M

C.Y与B                       D.C与R

- 对油墨乳化描述正确的是(  B、C  )。

A.油墨溶解润湿液的现象

B.油墨吸收润湿液的现象

C.平版印刷中的油墨乳化是不可避免的

D.对印品干燥影响较大，不影响印品光泽

- 输墨系统的动态指标包括（ B、D ）。

A.匀墨系数                    B.系统稳定时间

C.打墨线数                    D.系统相应时间

- (  A、C  )的物质彼此相溶。

A.化学结构相似                B.物理性质相似

C.分子极性相似                D.分子量相似

- 油的表面张力比水的表面张力小，其主要原因是油分子之间没有(  B、C、D  )。

A.色散力                      B.取向力

C.诱导力                      D.粘附力

- 按照故障产生的原因，墨杠类型包括（ B、D ）。

A.凸轮墨杠                    B.振动墨杠

C.滚筒墨杠                    D.齿轮墨杠

- 张力不稳的纸带会发生跳动，导致（ B、C、D ）等印刷故障。

A.偏色                        B.重影

C.纵向褶皱                    D.套印不准

- 机器与机构的主要区别是（ C、D ）。

A.机构是由构件组合，而机器是由零件组合

B.机器的各部分之间具有确定的运动，而机构的各部分之间不具有相对确定的运动

C.机器能够完成有用的机械功，而机构不能做机械功

D.机器能够实现能量的转换，而机构不能实现能量的转换

- 印刷机机构调节中经常使用蜗轮蜗杆机构，主要是应用了蜗轮蜗杆机构具有（ B、D ）。

A.安全保护作用                B.传动平稳性

C.能在恶劣环境下工作          D.机构自锁性

- 印刷机主传动齿轮应该具备较高的齿轮精度，主要反映在齿轮的（ A、B、C、D ）。

A.运动精度                    B.平稳性精度

C.接触精度                    D.侧隙精度

- 高速单张纸胶印机使用下摆定心摆动式递纸装置，需要增加前传纸滚筒的原因是（ B、D ）。

A.操作方便                    B.改变传纸方向

C.成本低廉                    D.摆回时间不受影响

- 收纸牙排开闭牙板位置调节受（ A、C ）因素的影响。

A.印刷速度                    B.纸台高低

C.纸张幅面                    D.静电大小

- 单张纸胶印机采取倍径压印滚筒和传纸滚筒的主要优点有（ A、B、C ）。

A.保证机组间印张干燥时间      B.减小滚筒曲率适合印刷厚纸

C.减少机组间纸张交接次数      D.减小印刷机组的占地面积

- UV胶印油墨主要由(  A、B、C、D  )组成。

A.光敏树脂                    B.活性稀释剂

C.光引发剂                    D.颜料

- 填充料在油墨中所起的作用是( A、B、C )。

A.降低油墨成本                B.调节墨性

C.冲淡作用                    D.改变黏性

- 非离子表面活性剂润版液的优点是（ A、C、D ）。

A.稳定性好                    B.低成本

C.环保                        D.润湿性能好

- 胶印橡皮布要求具备的主要物理特性有（ A、B、C、D ）。

A.硬度适宜                    B.压缩变形小

C.传墨性能好                  D.伸缩率小

- 目前的印刷环保材料有（ A、C、D ）。

A.无醇润版液                  B.防伪纸张

C.能量固化油墨                D.水性粘合剂

- 纸张对油墨颜色的影响取决于( A、D )。

A.纸张颜色                    B.纸张机械强度

C.纸张含水量                  D.纸张吸收性

- 影响产品质量的主要因素是(  A、B、C、D  )。

A.设备精度                    B.管理水平

C.员工素质                    D.原辅材料

- 标准化是以制订标准和贯彻标准为主要内容的全部活动过程。其主要特点是：（ A、B、C、D  ）

A.实践性                      B.权威性

C.一致性                      D.技术先进性

- 递纸牙的运动要求是（ A、B、C、D ）。

A.在输纸板上取纸时绝对速度为零

B.在与印刷滚筒交接纸张时相对速度为零

C.加速时平稳冲击小

D.与前规和印刷滚筒交接纸张时有共同作用时间

- 彩色印刷采用有主轴网点时，主色版的网线角度应为（ B、D ）。

A.15°                        B.45°

C.90°                        D.135°

- 设备故障的基本类型包括（ A、C ）。

A.偶发性故障                  B.原发性故障

C.经常性故障                  D.间接性故障

- 环境管理体系的初始环评的主要内容包括（ A、B、C ）。

A.依据企业适用的法律法规评价本企业的环境行为

B.依据法规要求和企业本身的价值观评价出重要的环境因素

C.评价企业现有环境管理制度的有效性及与ISO 14001的差距

D.帮助企业制定改进措施并确保施行

- ERP中的质量管理主要涉及质量数据的（ A、B、C ）。

A.采集                        B.统计

C.分析                        D.实施

- 胶印是复杂的印刷过程，机长应具备处理各种问题的能力，这些能力除观察力和判断力外，还应包括(  A、C、D  )。

A.质疑力                      B.分析力

C.适应力                      D.思考力

- 印刷油墨属于能量固化干燥的有（  A、C、D  ）。

A.UV-LED干燥油墨             B.红外干燥油墨

C.UV干燥油墨                 D.紫外干燥油墨

- （   B、D  ）属于印刷源头污染治理措施。

A.采用自动清洗工艺           B.选用低排放的洗车水

C.采用生物治理技术           D.采用水性柔印油墨

- 实用设备的利用率通常用（ A、B、C ）指标来表示。

A.设备时间利用率             B.设备能力利用率

C.设备综合利用率             D.设备实有利用率

三、判断题（共120题）

- 物体对光的光谱成分等量吸收，即形成了彩色物体。（ × ）

- 黑色的饱和度比白色饱和度高。（ × ）

- 非彩色没有明度、色相和纯度。（ × ）

- CMYK颜色空间是印刷油墨形成的色空间。（ √ ）

- 黑色和白色没有饱和度和色相。（ √ ）

- 方型网点的百分之五十部位，是印刷中网点扩展跳跃部位。（ √ ）

- 调幅加网由于网线角度控制不当容易产生龟纹。（ √ ）

- 印刷品所选用的网线数越高，图像印刷质量越好。（ × ）

- 不同形状的网点，阶调变化的区域和幅度不同。（ √ ）

- 阶调值总和在印刷上表现为印刷油墨总量。（ √ ）

- 网线数愈高，网点增大值愈小。（ × ）

- 水墨平衡是指在平版胶印过程中油墨和润湿液之间的相对稳定关系。（ √ ）

- 数码打样技术的核心是应用了色彩管理技术，即控制打印色彩匹配印刷再现色域。（ √ ）

- 在印前图像的调整过程中，一般情况下可以对图像在RGB空间中校正，而在CMYK空间对图像进行细微调节。（ √ ）

- 热敏CTP制版通常采用内鼓式直接制版机曝光方式。（ × ）

- 数码打样与传统打样都是用C、M、Y作为色料三原色，都是用减色法复制，但不用网点呈色。（ × ）

- 平版印刷过程有水的参与，因此平版印刷油墨必须具有较好的抗水性。（ √ ）

- 胶印印刷中的密度值通常不受印刷速度的影响。（ × ）

- 印刷速度越快，要求印刷纸张的抗张强度越大。（ √ ）

- 油墨黏度与印刷网点增大值无关。（ × ）

- 版面图文面积大，空白部分面积小，用水量就少。（ × ）

- 根据湿叠印的特点，先印的墨层厚度应该比后印的墨层厚度要厚。（ × ）

- 数字印刷是将可变的图文信息直接印在承印物上的按需印刷方法。（ √ ）

- “油包水型”(W/O型)的乳化油墨对胶印质量和印刷过程都有不利的影响。（ × ）

- 润版液的PH值过低，将影响油墨的干燥速度。（ √ ）

- 印刷压力越大，油墨转移率就越高。（ × ）

- 套印不准只影响图像的清晰度，但不影响图像的颜色。（ × ）

- 在滚枕相接触的胶印机上，滚枕起到阻碍滚筒空档跳跃的作用，不使橡皮滚筒产生移位。（ √ ）

- 在轴制动方式下，随着纸卷半径的不断减小，要保持纸卷的张力不变，纸卷的制动力要随之变小。（ × ）

- 水斗液的PH值上升过多，版面起脏的机会增加。（ √ ）

- 油墨的浓度就是油墨的饱和度。（ × ）

- 气体射流装置是一种减小机组间纸带横向扩张的装置。（ √ ）

- 现代高速单张纸胶印机定位装置广泛采用下摆前规的原因是前规能够在前一张纸尾离台前就返回输纸板台，从而增加前规的摆回时间，提高前规的稳定性和定位精度。（ √ ）

- 单张纸胶印机收纸牙排的开牙时间与印刷机速度相关，印刷机速度越快，开牙时间越早。（ √ ）

- 单张纸胶印机印刷滚筒排列结构基本都从“五点钟”排列转向“七点钟排列”，主要原因是增加了机组之间的操作空间。（ × ）

- 密度计中安装的滤色片颜色通常和所测油墨的颜色呈补色。（ √ ）

- 为了防止印刷品在收取过程中由于油墨未干而带来背面粘脏，单张纸彩色印刷机上均配有喷粉装置。喷粉量越大越有利于油墨干燥。（ × ）

- 印刷质量测控条是由若干测试单元和少量信号块组成。（ √ ）

- 密度计只能检测网点百分比而无法测量连续调密度。（ × ）

- 清洁生产的工作重点是末端治理。（ × ）

- 网点面积百分比不变时，随着网线数的增加，其网点边缘总长度会降低。（ × ）

- 采用调幅加网时，亮调和暗调处的网点增大值趋小。（ √ ）

- 黏度是指油墨在印刷过程中，墨辊与墨辊之间，墨辊与印版之间，印版与被印物之间，在油墨膜层分离的瞬间，油墨分子内产生一种抵抗墨层分离的力。（ × ）

- 免处理型版材是指免化学药液清洗或无须任何冲洗过程的印版。（ √ ）

- 色彩管理三大步骤即设备校准、特征化、色彩转换。（ √ ）

- 黑版可以稳定高调和中间调的色彩。（ ×  ）

- GCR工艺可以降低彩色油墨的使用量。（  √  ）

- 色彩管理是统一的管理和调整颜色，保证工作流程中颜色的一致性，实现从扫描、打样、印刷整个过程的颜色完全匹配。(  √  )

- 是原稿的颜色与复制品之间色调再现的关系。（ √ ）

- 印刷品网点呈色是利用了人眼有限的分辨率。（ √ ）

- 等量的CMY组合不等于灰色，一般青版略高才能达到视觉上的灰色。（ √ ）

- 色彩的明度发生变化时，饱和度不变化。（ × ）

- 纸张在存放时会因为环境温湿度变化出现各种变形，如荷叶边等，这是一种不可逆的纸张变形。（ × ）

- 不同的纸张、油墨和印刷条件，则灰平衡的数据有所不同。（ √ ）

- 油墨的屈服值越大，匀墨和下墨会更好，印刷网点的再现也会更好。（ × ）

- 非接触式滚枕依靠测量滚筒间隙的大小，作为确定滚筒包衬的重要依据。（ √ ）

- “水包油型乳化液”(O/W型)有利于胶印质量和印刷过程。（ × ）

- UV胶印油墨几乎不含有VOCs，属环保型油墨。(  √  )

- 增加橡皮布下的衬垫不会改变印刷图文长度。（ × ）

- 影响水墨平衡的因素除了水墨量外，还有纸张的PH值、油墨的特性、车间的温湿度及印刷压力、速度等。（ √ ）

- 条痕故障是出现在印张平面上与滚筒轴向平行的条状印痕，属胶印印品故障。（ √ ）

- 色彩校正之前应该先进行层次校正。（ √ ）

- 在阶调值总和较高的情况下会发生诸如叠印不牢、蹭脏等印刷故障。（ √ ）

- 图像的颜色分解和图像的颜色合成是由制版和印刷两个阶段来实现的印刷全过程。（ √ ）

- 胶印过程中，墨量太大会使印版表面起脏，水量太大则会造成花版。（ √ ）

- 国家标准GB/T17934.3-2003规定，灰平衡2/4阶调为青50％、品红40％、黄40％。（ √ ）

- 卷筒纸印刷机随着纸卷半径的不断减小，要保持纸卷的张力不变，纸卷的制动力要随之变小。（ × ）

- 组合印刷是指在一条印刷生产线上能够同时完成印刷和印后加工的印刷设备。（ × ）

- 胶印机上消除鬼影的机械方法是采用串动着墨辊。 (  √  )

- 输墨性能静态指标主要包括匀墨系数、着墨系数、贮墨系数、打墨系数和着墨率。(  √  )

- 印刷滚筒离合压装置是利用偏心轴承旋转改变滚筒的中心距，或通过改变支撑印刷滚筒轴套的支点位置，实现与相邻滚筒中心距的变化。(  √  )

- 胶印机上调节下串墨辊之间的压力时，应遵从调压独立性原则，即先调节着墨辊与下串墨辊之间的压力，再调节着墨辊与印版滚筒之间的压力。(  √  )

- 胶印机上印张的侧拉规矩边应与印后加工的规矩边一致。( √  )

- 力扭矩扳手不仅能用作安装紧固件（螺栓|螺母）时测量其安装力矩使用，也能作为拆卸工具拧松已拧紧的紧固件。（ × ）

- 卷筒纸胶印机印刷滚筒离合压可以在滚筒任意的相对位置进行。（ √ ）

- 蜗轮蜗杆传动与齿轮传动类似，既可以蜗轮带动蜗杆转动，也可以蜗杆带动蜗轮转动。（ × ）

- 相位串墨的主要目的是为了改变所有串墨辊因同时反向引起机械振动问题加剧的一种串墨方式。（ √ ）

- 变速输纸是为了解决高速印刷机在输纸板台上输纸速度过高带来定位稳定性不好所采用的输纸方式。（ √ ）

- 浮动辊的作用是平缓和消除纸带内部存在的急剧波动。（ × ）

- 印刷压力是衬垫和橡皮布压缩后产生的反弹力。（ √ ）

- 印刷滚筒轴端的偏心轴承主要用于改变滚筒之间的中心距，实现离合压（ × ）

- 高点闭牙是指利用凸轮大面驱动滚子实现咬牙闭合（ √ ）。

- 纸带张力控制系统中，开环张力控制系统和闭环张力控制系统的根本区别在于是否有反馈系统。（ √ ）

- 前张力控制系统是指从给纸辊至印刷装置第一色组之间的张力控制系统。（ √ ）

- 纸张从相对湿度高的环境转移到相对湿度低的环境中，纸张会产生紧边故障。(  √  )

- 印刷机速度越快，要求所用的纸张抗张强度应越大。(  √  )

- 润湿液的浓度变化与其电导率变化存在一种线性关系，即浓度越大，电导率越大。(  √  )

- 在同一条件下印刷，用铜版纸印刷的相对反差值比用胶版纸印刷的相对反差值要小。(  ×  )

- 四色胶印机所使用的油墨，按照各机组滚筒的顺序，应使油墨的黏性逐渐提高。(  ×  )

- 气垫橡皮布是可压缩的，与普通橡皮布相比，受压力作用后其总变形量小，无凸包形成。(  √  )

- 油墨的触变性越大，印迹深浅越易保持一致。(  ×  )

- 油墨的屈服值大小与油墨的流动性无关。(  ×  )

- 润湿液的酸性越强，印迹墨层干燥需要的时间也会延长。（ √ ）

- 油墨的黏度是指墨层分离时产生的阻力大小。（ × ）

- 胶印油墨黏性过大时容易造成传墨不良、油墨乳化、浮脏等印刷故障。（ × ）

- 用PH值大小来衡量润版液的浓度高低是不精确的。（ √ ）

- 纸张的丝绺沿其长度方向称为纵向。（ √ ）

- 纸张对油墨吸收能力太大，使油墨固着速度降低，易导致背面蹭脏。（ × ）

- 控制润版液pH值大小主要靠原液的加放量，原液加放越多，润版液的pH值越低。（ √ ）

- 从环保角度印刷纸张的使用趋势是向轻量化发展。（ √ ）

- 分光光度计只能测量颜色表面的光谱。(  ×  )

- 印刷质量评价主要是针对原稿的复制再现性。(  ×  )

- 色差、灰度及色效率能较好地评价色彩再现性，同时也能评定层次和清晰度。(  ×  )

- 所谓的印刷标准着墨量是相对反差最大值范围所对应的最大实地密度。(  √  )

- 实地密度只能反映油墨的厚度，不能反映出印刷中网点大小的变化。（ √ ）

- 相对反差K在0~1之间变化，K值越大网点增大值也越大。（ × ）

- 所谓阶调是指图像和文字整体明暗对比的密度变化。（ × ）

- “七点钟”滚筒排列有利于纸张交接时纸尾已脱离压印区，避免了墨杠的产生。（ √ ）

- 客观评价是以测定印刷品的物理特性为中心的评价方法。（ √ ）

- 管理费用是计入生产成本中的。（ × ）

- 与印刷产品质量相关的指标中，任意一项关键指标达不到国际先进标准水平或国际一般标准水平的，均不能认为具有国际先进水平。（ √ ）

- JDF架起了印刷生产与信息管理系统(MIS)之间通信的桥梁。从活件开始到结束，JDF携带一个印刷活件，详细描述了设计创意、印前、印刷、印后和交货工序的信息。（ √ ）

- 在进行检测印刷品质量的指导时，应了解印刷品的质量标准，对受训者在检测印刷品质量方面提出建设性的意见。（ × ）

- 理论培训讲义内容具有先进性和超前性，要科学、正确、准确、清楚。（ √ ）

- 安全生产责任制是根据“管安全的必须管生产”原则来制定的。 (  ×  )

- 采用无醇或减醇润湿液是保护生态环境的重要措施。(  √  )

- 绿色环保印刷无论是从长远和短期来看均有利于企业的发展。（√）

- 职业道德具有特殊性、稳定性、复杂性和多样性的特点。（ × ）

- 集中供墨是一种有助于清洁生产的新技术，但目前并非适合所有胶印印刷企业。（ √  ）

- 数字印刷是一种无版、无压、完全环保型的印刷工艺技术。（ × ）